- ROMÂNIA                                                              						 ANEXA nr.2

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

pentru obiectivul ,,Creșterea siguranței traficului pe drumurile județene în județul Satu Mare – iluminarea trecerilor de pietoni”

Prin documentația tehnico-economică (S.F.) elaborată, în vederea creșterii capacității siguranție traficului pe Drumurile Județene în intravilanul localităților, se propune iluminarea a 316 treceri de pietoni cu alimentare de la sistemul național de distribuție a energiei electrice din care cinci treceri de pietoni alimentate cu panouri fotovoltaice.

Sistemul de iluminare treceri de pietoni cu alimentare de la sistemul național de distribuție a energiei electrice este compus din rețele de alimentare subterane, stâlpi metalici amplasați bilateral, dotați cu aparate de iluminat cu tehnologie LED cu lumină asimetrică pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului si controlați printr-un sistem de telegestiune, si cinci treceri de pietoni alimentate cu panouri fotovoltaice, cu următorii indicatori de rezultat:

| 11 | Treceri de pietoni | Nr | 316 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Treceri de pietoni alimentate la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice | Nr (buc) | 311 |
| 22.1 | Stâlp metalic 5 m | Nr (buc) | 622 |
| 22.2 | CIL LED 18W | Nr (buc) | 102 |
| 22.3 | CIL LED 23,5W | Nr (buc) | 292 |
| 22.4 | CIL LED 30,5W | Nr (buc) | 210 |
| 22.5 | CIL LED 53W | Nr (buc) | 18 |
| 22.6 | Lungime rețea de alimentare | m | 4.597,60 |
| 33 | Treceri de pietoni alimentate cu panouri solare | Nr (buc) | 5 |
| 33.1 | Stâlp metalic 8m | Nr (buc) | 10 |
| 33.2 | CIL LED 16W | Nr (buc) | 8 |
| 33.3 | CIL LED 28W | Nr (buc) | 2 |
| 33.4 | Panou fotovoltaic 315W | Nr (buc) | 10 |
| 33.5 | Baterie gel | Nr (buc) | 10 |
| 33.6 | Controller solar | Nr (buc) | 10 |
| 44 | Modul telegestiune | Nr (buc) | 632 |

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege în urma efectuării calculelor lumino-tehnice pentru fiecare tronson de strada.

Soluțiile propuse asigură încadrarea în clasele de iluminat conform standard SR EN 13201.

Sistemul de telegestiune va gestiona întreaga rețea din zonă, și va avea posibilitatea extinderii ulterioare. În timpul funcționării sistemului de telegestiune se va putea păstra tensiune permanentă în rețea, comanda aprinderii / stingerii / dimming-ului iluminatului public urmând a se face prin modulele montate pe aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent și vor asigura atât comanda locală pornit/oprit cât și diagnoza aparatului de iluminat în timp real.

- Valoarea totală a investiției este de 		20.484.667,50 lei cu T.V.A.

- Valoarea totală a investiției este de 		17.230.007,40 lei fără T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	8.404.224,19 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	7.062.373,27 lei fără T.V.A.

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții exprimată în luni:12 luni.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

PATAKI Csaba                                                                   ȘTERN Felicia Cristina

S.C. STRATEGIUM S.R.L.

ADMINISTRATOR

BELEI Nicolae Cristian

Red./Tehn.M.F.. 5 ex