- ROMÂNIA                                                              						 ANEXA nr.2

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

pentru obiectivul ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

Documentația tehnico-economică elaborată propune modernizarea drumului județean DJ193 având o lungime totală de 39.923,60 m (39,924 km rotunjit), clasa tehnică III și IV și o lățime proiectată de 7,00 m în cazul sectorului situat între km 1+325,00 - km 5+400,00 și 6,00 m în cazul sectorului situat între km 5+400,00 - km 41+248,60.

Drumul județean DJ 193 se întinde pe teritoriul a două județe, Satu Mare și Maramureș și se desfășoară de-a lungul râului Someș, în imediata apropiere a acestuia pe partea stângă, între localitățile Satu Mare și Ardusat, după care îl traversează și trece pe partea dreapta până la intersecția cu DN1C.

Sectorul de drum județean are o lungime totală de  39.923,60 m (39,924 km rotunjit) și se află pe raza județului Satu Mare, începe la ieșirea din municipiul Satu Mare și intrarea în localitatea Păulești și traversează localitățile Păulești Ambud, Petin, Apateu, Culciu Mic, Culciu Mare, Cărășeu, Lipău, Valea Vinului, Roșiori, Pomi, Borlești, până la limita cu județul Maramureș.

Componenta drumuri

Pe sectorul S1 (km 1+325 – 5+400), structura rutieră se va excava în întregime la lățimea și cota necesare și se va așterne stratul de fundație din balast de 30 cm grosime. După finalizarea acestuia, se va trece la execuția stratului de fundație din piatră spartă de 25 cm grosime. În continuare se vor executa straturile din mixturi asfaltice, adică stratul de bază din AB31,5 de 6 cm grosime, stratul de legătură din BAD22,4 de 5 cm grosime și stratul de uzură din BA16 de 4 cm grosime. Acostamentele au fost prevăzute a fi realizate prin excavare până la cota patului drumului, un strat din balast care să ajungă la partea superioară a fundației din piatră spartă de 55 cm grosime, un strat din piatră spartă 0/40 de 11 cm grosime și un strat din material frezat de 4 cm grosime. Caracteristicile materialului frezat se vor stabili prin caiet de sarcini la faza PTE, însă dimensiunea granulei nu va putea depăși 2 cm iar materialul folosit va fi fără aglomerări și uscat.

Pe sectoarele S2 și S3 (km 5+400 – 41+248,60), structura rutieră se va excava în întregime la lățimea și cota necesare și se va așterne stratul de fundație din balast de 27 cm grosime. După finalizarea acestuia, se va trece la execuția stratului de fundație din piatră spartă de 25 cm grosime. În continuare se vor executa straturile din mixturi asfaltice, adică stratul de bază din AB31,5 de 6 cm grosime, stratul de legătură din BAD22,4 de 5 cm grosime și stratul de uzură din BA16 de 4 cm grosime. Acostamentele au fost prevăzute a fi realizate prin excavare până la cota patului drumului, un strat din balast care să ajungă la partea superioară a fundației din piatră spartă de 52 cm grosime, un strat din piatră spartă 0/40 de 11 cm grosime și un strat din material frezat de 4 cm grosime. Caracteristicile materialului frezat se vor stabili prin caiet de sarcini la faza PTE, însă dimensiunea granulei nu va putea depăși 2 cm iar materialul folosit va fi fără aglomerări și uscat.

Accesele la proprietăți au fost prevăzute a se executa prin excavare până la cota și lățimea necesare, așternere strat de fundație din balast de 20 cm grosime, așternere strat de fundație din piatră spartă de 20 cm grosime și așternere strat de uzură din BA16 de 6 cm grosime. În dreptul acceselor, acolo unde este necesară continuarea scurgerii apelor prin dispozitivele longitudinale de scurgere a apelor, se vor amplasa rigole carosabile.

Componenta poduri

Pod peste pârâul Homorodul Nou, km 5+457 vechi

Lucrări de reabilitare pod, prin consolidare suprastructură. Asigurare gabarit de 7,80 m carosabil, și trotuare de 1,50 m (1,00 m util). Reparații cu mortare speciale elevație culei si pile. Refacere ziduri întoarse si ziduri de gardă, adaptate la noul gabarit de pod. Lărgire rampe de acces și amenajare sferturi de con.

Principalele lucrări necesare:

- Infrastructura:

- Degajare umplutură până la rost elevație fundații (la pile);

- Injectarea eventualelor fisuri, conform tehnologiilor din “Instructiunile tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat”, indicativ C149 – 87;

- Curățare suprafețe, reparații cu mortare speciale;

- Refacere ziduri de gardă si ziduri întoarse la noua secțiune de pod;

- Execuție dispozitive antiseismice;

- Înlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor;

- Protejarea anticorozivă a betoanelor din infrastructuri cu vopsele rezistente la intemperii.

- Suprastructura:

- Frezare sistem rutier;

- Desfacere trotuare;

- Reparație suprastructură cu mortare speciale;

- Executie găuri de aerisire fâșii;

- Execuție placă de suprabetonare;

- Montare guri de scurgere;

- Execuție sistem rutier si trotuare;

- Montare parapet metalic cu nivel de protecție H4b;

- Protecție anticorozivă a betoanelor din suprastructură;

Calea:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protecție hidroizolatie – BA8-3 cm;

- Hidroizolație pentru poduri;

- Racordari cu terasamentele:

- Pentru trecerea de la mediul rigid pe pod la mediul elastic pe rampe se vor executa plăci de racordare pe terasament de L=3,00 m;

- Lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului si racordarea acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de ~25,00 m;

- Refacere sferturi de con;

- Se vor executa casiuri la capetele podului;

- Montare parapet de protecție pe rampe.

- Albie:

Pentru stoparea afuierilor se va prevedea umplutura de anrocamente in deschiderea centrală, blocate de un pinten de beton.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

| Nr crt | Element | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de deschideri și lungime deschideri pod | 3 x 12,00 m |
| 2 | Lungime totală pod | 44,40 m |
| 3 | Lățime pod | 11,30 m |
| 4 | Lățime parte carosabilă pod | 7,80 m |
| 5 | Trotuare | 2x1,50 |
| 6 | Clasa de încărcare | E convoi (A30/V80) |
| 7 | Categoria de importanța | C |
| 8 | Suprastructura | Grinzi pref. fâșii existente si placa de suprabetonare |
| 9 | Infrastructura | Elevații culei si pile din beton armat |
| 10 | Tip fundare | Directă |
| 11 | Racordare cu terasamentele | Sferturi de con |
| 12 | Amenajare albie amonte/aval | Anrocamente |

Pod P2 peste Valea Morii,

Execuție pod nou. Pentru implementarea soluției propuse, lucrările se vor efectua după devierea traficului pe varianta provizorie executată lângă pod, cu circulație alternativă. Podul nou va asigura un gabarit de 7,80 m carosabil și două trotuare de 1,50 m util. Lățimea totală a podului va fi de 12,30 m. Lungimea podului va fi de 18,04 m (ziduri întorse de 3,00 m și suprastructura de 12,00 m). Infrastructura - culei masive din beton armat, fundate direct. Elevațiile sunt prevăzute de 2,50 m înălțime și 12,30 m lățime. Racordările cu terasamentele se vor asigura prin intermediul aripilor din beton. Schema statică a podului va fi grindă simplu rezemată.

Principalele lucrări necesare:

- Infrastructura:

- Execuție fundații directe din beton simplu C20/25;

- Execuție elevați din beton armat C30/37.

- Suprastructura:

- Grinzi prefabricate tip „T intors” L=12,00 m și h=0.52m;

- Execuție placa de suprabetonare din beton C35/45;

- Execuție hidroizolație, sistem rutier și trotuare;

- Montare parapet metalic cu nivel de protecție H4b;

- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor;

- Protecție anticoroziva a betoanelor din suprastructură;

Calea:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protectie hidroizolatie – BA8-3 cm;

- Hidroizolație pentru poduri.

- Racordări cu terasamentele:

- Pentru trecerea de la mediul rigid de pe pod la mediul elastic de pe rampe se vor executa plăci de racordare pe terasament de L=3,00m;

- Largirea platformei drumului la ambele capete ale podului și racordarea acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de de ~25,00 m;

- Execuție aripi din beton;

- Se vor executa scări și casiuri la capetele podului;

- Montare parapet de protecție pe rampe.

- Albie:

Pentru asigurarea unei sectiuni de scurgere curate/libere, în sectiunea podului se va prevedea pereu din beton.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

| Nr crt | Element | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de deschideri și lungime deschideri pod | 1 x 12,0 m |
| 2 | Lungime totală pod | 18 04 m |
| 3 | Lățime pod | 12,30 m |
| 4 | Lățme parte carosabilă pod | 7,80 m |
| 5 | Trotuare | 2x2,00 m |
| 6 | Clasa de încărcare | SR EN 1991-2 și clasa E ( A30/V80) |
| 7 | Categoria de importanță | C |
| 8 | Suprastructura | Grinzi pref. L=12,00 m, h=0,52 m și placă de suprabetonare |
| 9 | Infrastructura | Elevații culei consolidate |
| 10 | Tip fundare | Directă |
| 11 | Racordare cu terasamentele | Aripi din beton |
| 12 | Amenajare albie amonte/aval | Pereu și anrocamente |

Pod peste pârâul Valea Lipău, km 21+535 vechi

Lucrări de reabilitare și consolidare pod. Lucrările constau în cămășurie boltă și extindere pe ambele părți pentru asigurarea unui gabarit de 7,80 m carosabil și doua trotuare de 2,00 m (1,50 m util – pod în localitate). Infrastructura se va consolida prin subzidire pe tronsoane. Racordările cu terasamentele se vor asigura prin intermediul aripilor noi de beton.

Albia se va perea în sectiunea podului.

Principalele lucrări necesare sunt etapizate astfel:

- Curățare suprafețe boltă și cămășuire cu beton C30/37 minim 10cm;

- Injectarea eventualelor fisuri, conform tehnologiilor din “Instrucțiunile tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat”, indicativ C149 – 87;

- Demolare parapet de beton de pe o parte (de pe partea de care se va face prima lărgire)

- Execuție fundatii noi si extindere boltă;

- Conlucrarea între betoane se va asigura prin intermediul ancorelor chimice și a armăturii din cămășuire ( se vor lăsa mustăți din cămășuire);

- Execuție ziduri întoarse noi, hidroizolare boltă și hidroizolație;

- Execuție sistem rutier pe pod și rampe;

Calea:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protecție hidroizolație – BA8-3 cm;

- Hidroizolaițe pentru poduri;

- Execuție aripi de beton;

- Deviere trafic pe jumatate de pod consoldiată;

- Execuție lucrări, la a doua jumatate de pod;

- Lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului și racordarea acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de ~25,00 m.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

| Nr crt | Element | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de deschideri și lungime deschideri pod | 1 x 8,74 m |
| 2 | Lungime totală pod | 13,50 m |
| 3 | Lățime pod | 12,30 m |
| 4 | Lățime parte carosabilă pod | 7,80 m |
| 5 | Trotuare | 2x2,00 m |
| 6 | Clasa de incărcare | E convoi (A30/V80) |
| 7 | Categoria de importanța | C |
| 8 | Suprastructura | Str. monolită – consolidare boltă |
| 9 | Infrastructura | - |
| 10 | Tip fundare | Directă |
| 11 | Racordare cu terasamentele | Aripi |
| 12 | Amenajare albie amonte/aval | Pereu si Anrocamente |

Pod peste pârâul Valea Vinului, km 25+800 vechi

Lucrări de reabilitare pod, prin înlocuire suprastructură și consolidare infrastructură.

Principalele lucrări necesare:

- Infrastructura:

- Curățare suprafețe și cămășuire elevații;

- Injectarea eventualelor fisuri, conform tehnologiilor din “Instrucțiunile tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat”, indicativ C149 – 87;

- Refacere ziduri de gardă și ziduri întoarse la noua secțiune de pod;

- Consolidare fundații prin subzidire pe tronsoane de maxim 2,0 m;

- Protejarea anticorozivă a betoanelor din infrastructuri;

- Suprastructura:

- Frezare sistem rutier;

- Desfacere trotuare;

- Demontare grinzi (pe jumătate de cale);

- Montare grinzi prefabricate tip „T întors ” L=9,40 m si h=0,52 m.

- Execuție placă de suprabetonare ce va asigura un singur trotuar pe partea stângă și o parte carosabilă de 7,80 m.

- Execuție hidroizolație, sistem rutier și trotuare;

- Montare parapet metalic cu nivel de protecție H4b;

- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor;

- Protecție anticorozivă a betoanelor din suprastructura;

Calea:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protecție hidroizolație – BA8-3 cm;

- Hidroizolație pentru poduri;

- Racordări cu terasamentele:

- Pentru trecerea de la mediul rigid pe pod la mediul elastic pe rampe se vor executa plăci de racordare pe terasament de L=3,00 m;

- Lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului și racordarea acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de ~25,00 m;

- Refacere sferturi de con;

- Se vor executa scări și casiuri la capetele podului;

- Montare parapet de protecție pe rampe.

- Albie:

Pentru stoparea afuierilor se va prevedea pereu de beton în secțiunea podului.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

| Nr crt | Element | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de deschideri și lungime deschideri pod | 1 x 9,46 m |
| 2 | Lungime totală pod | 15,74 m |
| 3 | Lățime pod | 10,80 m |
| 4 | Lățime parte carosabilă pod | 7,80 m |
| 5 | Trotuare | 1x2,00 m |
| 6 | Clasa de încărcare | E convoi (A30/V80) |
| 7 | Categoria de importanța | C |
| 8 | Suprastructura | Grinzi pref. L=9,40 m, h=0,52 m și placă de suprabetonare |
| 9 | Infrastructura | Elevații culei consolidate |
| 10 | Tip fundare | Directă |
| 11 | Racordare cu terasamentele | Sferturi de con |
| 12 | Amenajare albie amonte/aval | Pereu si Anrocamente |

Pod peste vale necadastrată,

Pentru acest pe pod se propun lucrări de întreținere cu sporirea nivelului de siguranță. Podul este o structura recent consolidată la care sunt necesre lucrări de întreținere cu sporirea siguranței circulației rutiere. Se va înlocui sistemul rutier pe pod. Se vor înlocui parapeții pietonali tip mână curentă cu parapeți metalici nivel de protecție H4b. Infrastructura se va repara cu mortare speciale. Se vor reface lucrările de apărare maluri din amonte de pod.

Principalele lucrări necesare:

- Infrastructura:

- Curățare suprafețe, reparații cu mortare speciale;

- Injectarea eventualelor fisuri, conform tehnologiilor din “Instrucțiunile tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat”, indicativ C149 – 87;

- Protejarea anticorozivă a betoanelor din infrastructuri cu vopsele rezistente la intemperii.

- Suprastructura:

- Frezare sistem rutier;

- Reparație suprastructură cu mortare speciale;

- Refacere strat suport hidroizolație cu mortare speciale;

- Execuție sistem rutier nou;

- Montare parapet metalic cu nivel de protecție H4b;

- Protecție anticorozivă a betoanelor din suprastructură;

Calea:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protecție hidroizolație – BA8-3 cm;

- Hidroizolație pentru poduri.

- Racordari cu terasamentele:

- Defrișare vegetație de pe acostamente;

- Lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului și racordarea acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de de ~25,00 m;

- Refacere sferturi de con;

- Se vor executa casiuri și scări la capetele podului;

- Montare parapet de protecție nou pe rampe.

- Albie:

Pentru stoparea afuierilor se va prevedea umplutură de anrocamente în aval de pod. Zidurile de susținere maluri albie în amonte din zidarie se vor reface integral.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

| Nr crt | Element | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numar de deschideri și lungime deschideri pod | 1 x 5,90 m |
| 2 | Lungime totală pod | 14,30 m |
| 3 | Lățime pod | 10,10 m |
| 4 | Lățime parte carosabilă pod | 9,00 m |
| 5 | Trotuare | Fără trotuare |
| 6 | Clasa de încăcare | E, convoi (A30/V80) |
| 7 | Categoria de importanță | C |
| 8 | Suprastructura | Grinzi pref. existente L=7,00 m, h=0,52 m și placă de suprabetonare |
| 9 | Infrastructura | Elevații culei consolidate |
| 10 | Tip fundare | Directă |
| 11 | Racordare cu terasamentele | Sferturi de con |
| 12 | Amenajare albie amonte/aval | Apărări de maluri din beton în amonte |

Pod peste pârâul Bicău, km 34+533 vechi

Execuție pod nou. Pentru implementarea soluției propuse, lucrările se vor efectua după devierea traficului pe varianta provizorie executată lânga pod, cu circulație alternativă. Podul nou va asigura un gabarit de 7,80 m carosabil și două trotuare de 1,50 m util. Lățimea totală a podului va fi de 12,30 m. Lungimea podului va fi de 18,04 m (ziduri întorse de 3,00 m și suprastructura de 12,00 m). Infrastructura - culei masive din beton armat, fundate direct. Elevațiile sunt prevăzute de 2,50 m înălțime și 12,30 m lățime. Racordările cu terasamentele se vor asigura prin intermediul aripilor din beton. Schema statică a podului va fi grindă simplu rezemată.

Principalele lucrări necesare:

- Infrastructura:

- Execuție fundații directe din beton simplu C20/25;

- Execuție elevați din beton armat C30/37.

- Suprastructura:

- Grinzi prefabricate tip „T intors” L=12,00 m și h=0.52m;

- Execuție placa de suprabetonare din beton C35/45;

- Execuție hidroizolație, sistem rutier și trotuare;

- Montare parapet metalic cu nivel de protecție H4b;

- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor;

- Protecție anticoroziva a betoanelor din suprastructură;

Calea:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protectie hidroizolatie – BA8-3 cm;

- Hidroizolație pentru poduri.

- Racordări cu terasamentele:

- Pentru trecerea de la mediul rigid de pe pod la mediul elastic de pe rampe se vor executa plăci de racordare pe terasament de L=3,00m;

- Largirea platformei drumului la ambele capete ale podului și racordarea acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de de ~25,00 m;

- Execuție aripi din beton;

- Se vor executa scări și casiuri la capetele podului;

- Montare parapet de protecție pe rampe.

- Albie:

Pentru asigurarea unei sectiuni de scurgere curate/libere, în sectiunea podului se va prevedea pereu din beton.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

| Nr crt | Element | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de deschideri și lungime deschideri pod | 1 x 12,0 m |
| 2 | Lungime totală pod | 18 04 m |
| 3 | Lățime pod | 12,30 m |
| 4 | Lățme parte carosabilă pod | 7,80 m |
| 5 | Trotuare | 2x2,00 m |
| 6 | Clasa de încărcare | SR EN 1991-2 și clasa E ( A30/V80) |
| 7 | Categoria de importanță | C |
| 8 | Suprastructura | Grinzi pref. L=12,00 m, h=0,52 m și placă de suprabetonare |
| 9 | Infrastructura | Elevații culei consolidate |
| 10 | Tip fundare | Directă |
| 11 | Racordare cu terasamentele | Aripi din beton |
| 12 | Amenajare albie amonte/aval | Pereu și anrocamente |

Pod P7 peste pârâul Rodina

Execuție pod nou. Pentru implementarea soluției propuse, lucrările se vor efectua după devierea traficului pe varianta provizorie executată lângă pod, cu circulație alternativă. Podul nou va asigura un gabarit de 7,80 m carosabil și două trotuare de 1,50 m util. Lățimea totală a podului va fi de 12,30 m. Lungimea podului va fi de 18,04 m (ziduri întorse de 3,00 m și suprastructura de 12,00 m). Infrastructura - culei masive din beton armat, fundate direct. Elevațiile sunt prevăzute de 2,50 m înălțime și 12,30 m lățime. Racordările cu terasamentele se vor asigura prin intermediul aripilor din beton. Schema statică a podului va fi grindă simplu rezemată.

Principalele lucrări necesare:

- Infrastructura:

- Execuție fundații directe din beton simplu C20/25;

- Execuție elevați din beton armat C30/37.

- Suprastructura:

- Grinzi prefabricate tip „T intors” L=12,00 m și h=0.52m;

- Execuție placa de suprabetonare din beton C35/45;

- Execuție hidroizolație, sistem rutier și trotuare;

- Montare parapet metalic cu nivel de protecție H4b;

- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor;

- Protecție anticoroziva a betoanelor din suprastructură;

Calea:

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16- 4+4 cm;

- Protectie hidroizolatie – BA8-3 cm;

- Hidroizolație pentru poduri.

- Racordări cu terasamentele:

- Pentru trecerea de la mediul rigid de pe pod la mediul elastic de pe rampe se vor executa plăci de racordare pe terasament de L=3,00m;

- Largirea platformei drumului la ambele capete ale podului și racordarea acesteia la profilul curent al drumului pe o lungime de de ~25,00 m;

- Execuție aripi din beton;

- Se vor executa scări și casiuri la capetele podului;

- Montare parapet de protecție pe rampe.

- Albie:

Pentru asigurarea unei sectiuni de scurgere curate/libere, în sectiunea podului se va prevedea pereu din beton.

PRINCIPALELE ELEMENTE TEHNICE

| Nr crt | Element | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Număr de deschideri și lungime deschideri pod | 1 x 12,0 m |
| 2 | Lungime totală pod | 18 04 m |
| 3 | Lățime pod | 12,30 m |
| 4 | Lățme parte carosabilă pod | 7,80 m |
| 5 | Trotuare | 2x2,00 m |
| 6 | Clasa de încărcare | SR EN 1991-2 și clasa E ( A30/V80) |
| 7 | Categoria de importanță | C |
| 8 | Suprastructura | Grinzi pref. L=12,00 m, h=0,52 m și placă de suprabetonare |
| 9 | Infrastructura | Elevații culei consolidate |
| 10 | Tip fundare | Directă |
| 11 | Racordare cu terasamentele | Aripi din beton |
| 12 | Amenajare albie amonte/aval | Pereu și anrocamente |

- Valoarea totală a investiției este de 		418.962.668,42 lei cu T.V.A.

- Valoarea totală a investiției este de 		352.480.585,19 lei fără T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	278.555.632,15 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	234.080.363,15 lei fără T.V.A.

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții exprimată în luni: 24 luni de execuție și 6 luni de proiectare.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

PATAKI Csaba                                                                   ȘTERN Felicia Cristina

SVA ASISTEH S.R.L.

ADMINISTRATOR

SUSAN Vlad Adrian

Red./Tehn.M.F.. 5 ex