- ROMÂNIA                                                               						ANEXA nr.4

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

aferentă stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Păulești, județul Satu Mare, pentru obiectivul ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

Documentația tehnico-economică (S.F.) elaborată propune instalarea a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu 1 punct de încărcare per stație, amplasate în apropierea drumului județean DJ193 – pe raza comunei Păulești.

Drumul județean DJ 193 se întinde pe teritoriul a două județe, Satu Mare și Maramureș și se desfășoară de-a lungul râului Someș, în imediata apropiere a acestuia pe partea stângă, între localitățile Satu Mare și Ardusat, după care îl traversează și trece pe partea dreapta până la intersecția cu DN1C.

Stațiile de reîncărcare vor fi cu un singur punct de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, si se permite reîncărcarea în curent continuu, la o putere ≥ 30 kW a vehiculelor electrice și vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).

Staţiile de reîncărcare vor fi echipate cu conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.

Staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză.

Pe amplasamentul staţiilor de reîncărcare se asigură un loc de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafata de teren ocupata este de minim 12,5 mp. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Se prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit panoului de informare. Se va monta pentru fiecare stație de reîncărcare câte un panou de informare.

Stație de reîncărcare SR 1:

- Amplasata în parcarea existenta din fata primăriei Păulești, din localitatea Păulești, se va amplasa 1 stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a unui singur automobil la o putere ≥ 30 kW în curent continuu (încărcare CHAdeMO).

- Se prevede instalația de utilizare cu energie electrică din punctul de delimitare cu operatorul de distribuție până la stația de reîncărcare (instalație de utilizare care aparține beneficiarului, compusă din:

  - Firida de distribuție;

  - cablu electric de alimentare tip Rv-K tip 5x50mmp în lungime de L=.....m;

  - tub PVC G 90mm, in lungime de L=10 m;

  - priză de pământ Rp<4 ohmi;

- Se prevede instalația de alimentare cu energie electrică din punctul de racordare la rețeaua de energie electrică până la punctul de delimitare cu Operatorul de Distribuție (instalație de racordare care aparține Operatorului de distribuție, soluția tehnică de alimentare este reglementată prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către Operatorul de Distribuție).

Stație de reîncărcare SR 2:

- Amplasata in parcarea existenta ,pe strada Ghioceilor din localitatea Păulești, se va amplasa 1 stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a unui automobil la o putere ≥ 30 kW în curent continuu (încărcare CHAdeMO).

- Se prevede instalația de utilizare cu energie electrică din punctul de delimitare cu operatorul de distribuție până la stația de reîncărcare (instalație de utilizare care aparține beneficiarului, compusă din:

  - Firida de distribuție;

  - cablu electric de alimentare tip Rv-K tip 5x50mmp în lungime de L=.....m;

  - tub PVC G 90mm, in lungime de L=10 m;

  - priză de pământ Rp<4 ohmi;

- Se prevede instalația de alimentare cu energie electrică din punctul de racordare la rețeaua de energie electrică până la punctul de delimitare cu Operatorul de Distribuție (instalație de racordare care aparține Operatorului de distribuție, soluția tehnica de alimentare este reglementată prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către Operatorul de Distribuție).

Stație de reîncărcare SR 3:

- Amplasata in parcarea existenta din fata magazinului Maya din localitatea Petin, se va amplasa 1 stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a unui singur automobil la o putere ≥ 30 kW în curent continuu (încărcare CHAdeMO).

- Se prevede instalația de utilizare cu energie electrică din punctul de delimitare cu operatorul de distribuție până la stația de reîncărcare (instalație de utilizare care aparține beneficiarului, compusă din:

  - Firida de distribuție;

  - cablu electric de alimentare tip Rv-K tip 5x50mmp în lungime de L=.....m;

  - tub PVC G 90mm, in lungime de L=10 m;

  - priză de pământ Rp<4 ohmi;

- Se prevede instalația de alimentare cu energie electrică din punctul de racordare la rețeaua de energie electrică până la punctul de delimitare cu Operatorul de Distribuție (instalație de racordare care aparține Operatorului de distribuție, soluția tehnica de alimentare este reglementată prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către Operatorul de Distribuție).

Stație de reîncărcare SR 4:

- Amplasata in parcarea existenta, pe strada Petru Maior ( intersecție cu DJ193 ) din localitatea Petin, se va amplasa 1 stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a unui singur automobil la o putere ≥ 30 kW în curent continuu (încărcare CHAdeMO).

Se prevede instalația de utilizare cu energie electrică din punctul de delimitare cu operatorul de distribuție până la stația de reîncărcare (instalație de utilizare care aparține beneficiarului, compusă din:

  - Firida de distribuție;

  - cablu electric de alimentare tip Rv-K tip 5x50mmp în lungime de L=.....m;

  - tub PVC G 90mm, in lungime de L=10 m;

  - priză de pământ Rp<4 ohmi;

- Se prevede instalația de alimentare cu energie electrică din punctul de racordare la rețeaua de energie electrică până la punctul de delimitare cu Operatorul de Distribuție (instalație de racordare care aparține Operatorului de distribuție, soluție tehnica de alimentare este reglementată prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către Operatorul de Distribuție).

- Valoarea totală a investiției este de 		1.297.807,38 lei cu T.V.A.,

- Valoarea totală a investiției este de 		1.092.130,40  lei fără T.V.A.,

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	261.800,00 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	220.000,00 lei fără T.V.A.

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții exprimată în luni: 14 de luni din care 4 luni pentru proiectare și 10 luni pentru execuție.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

PATAKI Csaba                                                                       ȘTERN Felicia Cristina

ELECTRO GAVRĂU S.R.L.

ADMINISTRATOR

GAVRĂU Ovidiu			Red./Tehn.M.F.. 5 ex