Anexa nr.1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului

Județean Satu Mare nr.____________

Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii

„DRUM EXPRES PETEA-SATU MARE-BAIA MARE, SECTOR SATU MARE-BAIA MARE”

Completare/revizuire SF - SINTEZA -

Strategia privind infrastructura rutieră din România, are în vedere preluarea eficientă a traficului, dezvoltarea regională echilibrată, eliminarea decalajelor și aplicarea unui sistem eficient de gestionare și întreținere a tuturor drumurilor naționale. Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei în domeniul transporturilor îl reprezintă asigurarea infrastructurii și serviciilor capabile să fie suportul activității economice și sociale, pentru îmbunătățirea calității vieții.

Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 şi în acord cu Raportul de țară și Recomandările specifice de Țară. Prin urmare principala provocare pe care POT 2021-2027 va trebui să o rezolve o reprezintă recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, de a adapta inclusiv utilizarea duală a infrastructurii de transport și de a asigura în același timp atingerea obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și sigură.

Viziunea strategică a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, este dată de Master Planul General de Transport al României, document agreat de către Comisia Europeană și aprobat prin Hotărâre de Guvern în data de 14.09.2016. Master Planul General de Transport al României are asociată Strategia de Implementare care stabilește, în baza unei ierarhizări și a unei prioritizări a proiectelor, programul acțiune și intervenție pentru fiecare dintre proiecte, precum și corelarea nevoilor financiare ale acestora, cu sursele financiare disponibile.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu experții Jaspers și BEI - PASSA, a elaborat în anul 2020 Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030, care reconfirmă prioritățile României în domeniul transporturilor și actualizează strategia de implementare a proiectelor.

Sectorul de drum expres Baia Mare - Satu Mare face parte din rețeaua rutieră primară a României și reprezintă o parte a drumului expres Someș, care asigură conectivitatea rutieră în partea de NV a României, între Autostrada A3 (zona Turda) - Cluj-Napoca (zona Apahida) - Dej (Beclean - Bistrița) - Baia Mare (Livada - Halmeu) - Satu Mare - Oar.

Așadar, coridorul de transport constituit de drumul expres Someș (din care face parte și sectorul de drum expres Baia Mare - Satu Mare) este constituit din proiecte rutiere care se regăsesc în cadrul documentelor strategice la nivel național și european și anume Master Planul General de Transport al României și Planul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2020-2030.

Obiectivul General

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conectivitatea celor doi mari poli de dezvoltare din cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, municipiile Satu Mare și Baia Mare, precum și a localităților din lungul aliniamentului drumului expres, la rețelele principale de transport din România și țările vecine.

Obiectivele Specifice

creșterea calității vieții comunităților din lungul drumurilor naționale care vor fi decongestionante prin implementarea acestui proiectceea ce va avea impact asupra scăderii numărului de accidente, reducerea poluării fonice și a aerului cu gaze cu efect de seră

creșterea atractivității aceste regiuni pentru investiții și implicit crearea de noi locuri de muncă și creșterea dinamicii mediului de afaceri.

asigurarea accesului pentru populație și pentru mediul de afaceri la rețeaua TEN – T de bază și la rețeaua extinsă, prin construcția coridoarelor de legătură națională;

asigurarea unei rețele de transport rutier sigure șioperaționale, care să contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere, precum și la reducerea timpilor de călătorie;

îmbunătățirea condițiilor pentru transportul de mărfuri, precum și asigurarea spațiilor de parcare și odihnă pentru participanții la trafic, asigurarea măsurilor de siguranță pentru transportatori, conform cerințelor UE.

realizarea unui drum la standarde europene, cu asigurarea măsurilor de siguranță pentru participanții la trafic rutier.

asigurarea capacității de circulație necesară și a condițiilor corespunzătoare de circulație aferente rețelei rutiere, cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri.

îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport inclusiv sub aspect de siguranță rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, răspunzând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport.

Din punct de vedere a oportunităţii, realizarea lucrărilor de modernizare, conduc la următoarele efecte benefice principale care se materializează prin:

- reducerea duratei de transport;

- creşterea confortului si siguranţei in trafic;

- dezvoltarea zonelor pe care le va deservi calea de comunicaţie;

- reducerea costurilor de intretinere si reparaţie ale vehiculelor; STUDIU DEZABIITATE

- imbunatatirea condiţiilor de mediu;

- reducerea numărului de accidente;

- reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

- sporirea vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de mărfuri si calatori; reducerea uzurii mijloacelor de transport si reducerea degradării acestora;

- imbunatatirea accesibilităţii si mobilităţii populaţiei, a bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare economica durabila;

- crearea de noi locuri de munca atat pe perioada execuţiei lucrărilor, cat si ulterior in cazul in care atracţiile turistice din zona vor fi puse in evidenta.

Descrierea traseului:

Traseul drumului expres traversează teritoriul administrativ al județului Maramureș, intravilanul și extravilanul localităților Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, Ardusat și Recea, respectiv teritoriul administrativ al județului Satu Mare, intravilanul și extravilanul localităților Satu Mare, Livada, Apa, Botiz, Medieșu Aurit, Odoreu și Pomi.

Date tehnice ale obiectivului de investiții

În analiza alternativelor optime de realizare a drumului expres s-au studiat 2 variante constructive pentru realizarea intersectiilor rutiere, ale structurii rutiere si economice astfel:

LUCRARI DE DRUMURI

Punctul de început al Drumului Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, sector Satu Mare-Baia Mare, este situat la kilometrul 0+000 pe DN19, iar punctul final al proiectului se află la kilometrul 59+177, la intersecția străzii Europa cu Bulevardul Independenței (DN1C), în sensul giratoriu amenajat în cadrul unui alt proiect, în municipiul Baia Mare, județul Maramureș.

Solutia tehnica consta in proiectarea unui drum (drum expres) cu 2 benzi pe sens de la km 0+000,00 pana la km 59+177,00 cu 7 noduri rutiere si dotarile aferente.

- Viteza de proiectare:

- de la km 0+000 până la km 50+100–120 km/h

- de la km 50+100 până la km 59+177-100 km/h

Traseul in plan

Traseul in plan proiectat respectata prevederile AND598/2012 coroborat cu PD162-2002  pentru traseul drumului expres si prevederile STAS 863-85 pentru drumurile de legatura si relocarile de drumuri clasate tehnica III, IV, V.

La km 0+000 se va realiza un nod rutier, asigurând conectivitatea cu DN19(E81) și Varianta de ocolire Satu Mare (DN19H).

La km 10+000, se propune un nod rutier care sa asigure conexiunea cu DN1C  si mai departe catre vama Halmeu printr-un drum de legătură in lungime de circa 7,00km si cu DN19F localitatea Odoreu prin amenajarea unui drum de legătura in lungime de 4,85 km.

În zona localității Apa km 25+350, se propune un nod rutier care va conecta DJ 109I cu drumul expres, pentru a atrage traficul din Orașu Nou-Vii și Viile Apei printr-un drum de legătură in lungime de circa 4,8km. Totodată asigură și conectarea DN1C cu DN19F printr-o giratie la intersecția cu DN19F.

In zona localității Seini km 29+560, se propune un nod rutier si un drum de legatura in lungime de 1,15km.

La km 32+500 si km 46+100 traseul drumului expres intersectează elevat prin intermediual a doua poduri aria protejată ROSCI0436 Someșul Inferior.

În zona localității Pomi km 35+575, se propune un nod rutier cu DJ193.

În zona localității Ardusat km 44+925, se propune un nod rutier cu DJ193 și un drum de legătură în lungime de circa 0.64 km.

La km 48+800, drumul expres se intersectează cu Nodul Rutier Lăpușel, ce va conecta Drumul Expres 4B cu Drumul Expres 4 si Varianta de Ocolire Baia Mare.Acest nod rutier este compus din doua intersectii denivelate si un sector de impletire a fluxurilor de trafic. Prima intersectie este amplasata la km 48+800, sectorul de impletire a fluxurilor de trafic este cuprins intre km 50+100 si 51+200 al drumului expres 4b iar cea de a doua intersectie denivelata este amplasata la km 51+674, intersectie cu Varianta de Ocolire Baia Mare.

Drumul expres intersectează aria protejată ROSCI0302 Bozânta la km 52+900, pe care propunem să o traversam elevat prin intermediul unui pod.

Punctul final al drumului expres este propus la km 59+177, la intersecția străzii Europa cu Bulevardul Independenței (DN1C), în sensul giratoriu amenajat în cadrul unui alt proiect, în municipiul Baia Mare, județul Maramureș.

Traseul Drumului Expres 4 si 4B are un numar de 35 curbe descrise in tabelul de mai jos:

| Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | i | e | lc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| C1 | dreapta | curente | 100 | 344383.000 | 703666.782 | 12.61 | 1000 | 316.04 | - | 2.5 | - | 75 |
| C2 | stânga | curente | 100 | 345415.903 | 702424.750 | 461.05 | 1450 | 2057.30 | - | 2.5 | - | 75 |
| C3 | dreapta | curente | 120 | 348873.804 | 704505.787 | 295.05 | 3200 | 2648.66 | - | 2.5 | - | 75 |
| C4 | stânga | recom. | 120 | 351249.578 | 703807.298 | 103.41 | 5300 | 2077.12 | - | -2.5 | - | - |
| C5 | dreapta | recom. | 120 | 354886.366 | 704194.110 | 259.87 | 4600 | 3022.19 | - | -2.5 | - | - |
| C6 | stânga | recom. | 120 | 357138.257 | 702810.253 | 124.64 | 3700 | 1894.43 | - | -2.5 | - | - |
| C7 | dreapta | recom. | 120 | 358825.880 | 702744.353 | 49.60 | 4550 | 1337.64 | - | -2.5 | - | - |
| C8 | stânga | curente | 120 | 360003.843 | 702336.900 | 47.19 | 3200 | 1092.42 | - | 2.5 | - | 75 |
| C9 | dreapta | minime | 120 | 361322.231 | 702347.931 | 69.24 | 2200 | 851.74 | 230 | 2.5 | - | >0 succesive |
| C10 | stânga | minime | 120 | 362490.819 | 701734.596 | 66.93 | 1380 | 654.39 | 182 | 4 | - | >0 succesive |
| C11 | dreapta | minime | 120 | 363758.675 | 701891.007 | 145.21 | 1380 | 1027.89 | 182 | 4 | - | >0 succesive |
| C12 | stânga | minime | 120 | 364598.321 | 701102.526 | 23.87 | 1950 | 379.40 | 215 | 3 | - | >0 succesive |
| C13 | dreapta | minime | 120 | 365343.330 | 700743.415 | 26.00 | 1900 | 397.84 | 215 | 3 | - | >0 succesive |
| C14 | stânga | curente | 120 | 366019.817 | 700085.198 | 34.59 | 2400 | 798.28 | - | 2.5 | - | 75 |
| C15 | dreapta | minime | 120 | 368154.962 | 699082.375 | 358.09 | 1600 | 1763.11 | 200 | 3.5 | - | 75 |
| C16 | stânga | minime | 120 | 367759.951 | 694947.385 | 474.24 | 2000 | 2295.18 | 220 | 3 | - | >0 succesive |
| C17 | dreapta | curente | 120 | 370434.275 | 693789.972 | 249.96 | 2500 | 2148.36 | - | 2.5 | - | 75 |
| C18 | stânga | minime | 120 | 370947.241 | 692149.187 | 28.14 | 1800 | 410.86 | 210 | 3 | - | >0 succesive |
| C19 | dreapta | minime | 120 | 371565.194 | 691332.805 | 89.64 | 1400 | 785.68 | 185 | 4 | - | >0 succesive |
| C20 | stânga | minime | 120 | 371488.007 | 689634.410 | 330.80 | 1380 | 1560.56 | 182 | 4 | - | >0 succesive |
| C21 | dreapta | recom. | 120 | 373412.592 | 688924.260 | 99.01 | 3500 | 1645.72 | - | -2.5 | - | - |
| C22 | stânga | curente | 120 | 375492.568 | 686678.543 | 92.49 | 3200 | 1520.56 | - | 2.5 | - | 75 |
| C23 | dreapta | minime | 120 | 377442.055 | 685970.191 | 141.30 | 1450 | 1036.74 | 190 | 4 | - | >0 succesive |
| C24 | stânga | minime | 120 | 377901.757 | 684806.598 | 33.56 | 2000 | 496.71 | 220 | 3 | - | >0 succesive |
| C25 | dreapta | curente | 120 | 378626.386 | 684004.344 | 47.53 | 2400 | 947.54 | - | 2.5 | - | 75 |
| C26 | stânga | curente | 120 | 379131.569 | 682575.285 | 134.34 | 2300 | 1535.34 | - | 2.5 | - | 75 |
| C27 | dreapta | minime | 120 | 381118.425 | 681320.028 | 295.52 | 1380 | 1479.44 | 182 | 4 | - | 75 |
| C28 | dreapta | curente | 100 | 383645.044 | 683256.926 | 81.51 | 1350 | 915.54 | - | 2.5 | - | 75 |
| C29 | stânga | recom. | 100 | 384438.116 | 683931.583 | 25.59 | 4388 | 945.57 | - | -2.5 | - | - |
| C30 | dreapta | curente | 100 | 385200.496 | 684933.586 | 174.27 | 1300 | 1277.00 | - | 2.5 |  | >0 succesive |
| C31 | stânga | recom. | 100 | 386476.000 | 684854.507 | 29.10 | 2000 | 678.28 | - | -2.5 | - | - |
| C32 | dreapta | curente | 80 | 387638.000 | 685185.148 | 144.82 | 720 | 845.44 | - | 2.5 | - | 75 |
| C33 | stânga | minime | 60 | 388151.456 | 684542.086 | 72.87 | 275 | 242.32 | 115 | 4 | - | >0 succesive |
| C34 | dreapta | minime | 60 | 388530.999 | 684703.598 | 15.25 | 340 | 109.03 | 85 | 3 | - | >0 succesive |
| C35 | stânga | minime | 40 | 388770.259 | 684662.933 | 16.92 | 155 | 91.39 | 45 | 2.5 | 100 | >0 succesive |

* In cazul curbelor cu valorile razelor din categoria razelor minime pentru vitezele de proiectare adoptate lungimea arcelor de clotoida a fost adoptata ca maximul dintre criteriul variatiei acceleratiei normale si criteriul confortului optic.

Profilul longitudinal

In profil longitudinal au fost respectate prevederile AND598/2012 coroborat cu PD162-2002  pentru traseul drumului expres si prevederile STAS 863-85 pentru drumurile de legatura si relocarile de drumuri clasate tehnica III, IV, V. Astfel profilul longitudinal respecta prevederile art.85 tabel 9 din PD162/2002, in acest sens anexam un tabel cu verificarea indeplinirii conditiilor de racordari verticale convexe minime pentru asigurarea confortului optic din profil longitudinal.

Inaltimea de libera trecere sub pasajele superioare de 5,50 m;

Inaltimea de libera trecere sub pasajele inferioare peste drumuri nationale, judetene, comunale agricole si de exploatare de minimum 5,00 m;

Profilul transversal tip

Profilul transversal tip pentru Drum Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, Sector Satu Mare-Baia Mare este:

De la km 0+000 până la km 59+177,00 lățimea platformei este de 21,50 m din care:

  - 1x3,00 m – zona mediană;

  - 2x3,50 m x 2 sensuri de circulație – parte carosabilă;

  - 2x2,25m – acostamente;

  - 2x 0,75m – benzi de încadrare;

  - Lățime de lucru parapet – 2x1,70m;

Profilul transversal tip pentru nodurile rutiere ce au bretele cu o singura banda de circulatie:

Platforma drumului este de 6m+SL, din care:

  - 1x4,00 m x 1 sens de circulație – parte carosabilă;

  - 2x1,00m – acostamente;

  - 2x 0,25m – benzi de încadrare;

  - Lățime de lucru parapet – 2x1,70m;

Profilul transversal tip pentru nodurile rutiere ce au bretele cu o doua benzi de circulatie:

Platforma drumului este de 9m+SL, din care:

  - 2x3,50 m x 1 sens de circulație – parte carosabilă;

  - 2x1,00m – acostamente;

  - 2x 0,25m – benzi de încadrare;

  - Lățime de lucru parapet – 2x1,30m;

Structura rutiera

Pentru alegerea structurii rutiere optime pentru acest proiect s-au analizat doua tipuri de structuri rutiere si anume:

- Structura rutiera semirigida

- Structura rutiera rigida

Varianta 1: Imbracaminte asfaltica cu urmatorul sistem rutier:

#### Structura rutiera avuta in vedere pentru drumul expres / noduri rutiere:

- 4 cm MAS16 rul. PMB 45/80;

- 6 cm BAD 22,4 leg. PMB 45/80;

- 8 cm AB 31,5 baza 50/70;

- 25 cm agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici;

- 25 cm strat din balast;

- 50 cm strat de formă din pământ stabilizat;

Varianta 2 : Imbracaminti din beton de ciment cu urmatorul sistem rutier :

- 27 cm strat de beton de ciment rutier BcR 4,5;

- 25 cm strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici hidraulici inchis cu emulsie bituminoasa 0,9 kg/mp;

- 25 cm strat din balast;

- 50 cm strat de forma din pamant stabilizat;

A fost dimensionata structura rutiera recomandata (Varianta 1).

#### Lucrari de colectare si evacuare a apelor

Problema scurgerii apelor a fost rezolvată în funcţie de condiţiile pe care le oferă terenul natural, elementele geometrice în profil longitudinal şi ţinând cont de măsurile care trebuie luate pentru asigurarea unei preepurări a apei înaintea deversării în emisari sau pe terenul înconjurător.

Lucrările de scurgere a apelor constau în principal din următoarele:

  - şanţuri pereate la baza rambleelor

  - rigole pereate, canalizare şi dren longitudinal în zonele de debleu;

  - şanţuri de gardă (daca este cazul);

  - drenuri de adâncime etc.

Evacuarea apelor pluviale din şanţurile, rigolele sau canalizarea drumului expres , se va face în emisarii existenţi (văi, pârâuri, râuri,etc.), canalele de desecare, prin podete din beton  cu lumina 2.0 – 5.0 m  sau acolo unde un este posibil se vor executa bazine de retentie amplasate in imediata vecinatate a drumului expres.

#### Podete si casete:

| Podete amplasate tranversal pe DX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Pozitie km | Tip | Lungime (m) |
| 1 | 1+254 | C2 | 56,00 |
| 2 | 1+598 | C2 | 64,00 |
| 3 | 2+800 | C2 | 58,00 |
| 4 | 4+026 | C2 | 63,00 |
| 5 | 4+493 | C2 | 51,00 |
| 6 | 5+101 | C2 | 56,00 |
| 7 | 5+387 | C2 | 66,00 |
| 8 | 5+761 | D5 | 56,00 |
| 9 | 6+808 | C2 | 80,00 |
| 10 | 6+969 | C2 | 62,00 |
| 11 | 7+354 | C2 | 38,00 |
| 12 | 7+812 | C2 | 50,00 |
| 13 | 8+225 | C2 | 47,00 |
| 14 | 8+410 | C2 | 43,00 |
| 15 | 8+728 | C2 | 40,00 |
| 16 | 9+165 | C2 | 47,00 |
| 17 | 10+840 | C2 | 47,00 |
| 18 | 11+223 | C2 | 49,00 |
| 19 | 11+770 | C2 | 50,00 |
| 20 | 12+009 | C2 | 46,00 |
| 21 | 12+283 | C2 | 47,00 |
| 22 | 12+938 | C2 | 70,00 |
| 23 | 13+413 | C2 | 57,00 |
| 24 | 13+992 | C2 | 39,00 |
| 25 | 14+300 | C2 | 35,00 |
| 26 | 15+330 | C2 | 41,00 |
| 27 | 16+807 | C2 | 70,00 |
| 28 | 17+373 | C2 | 42,00 |
| 29 | 17+448 | C2 | 35,00 |
| 30 | 17+604 | C2 | 39,00 |
| 31 | 18+130 | C2 | 45,00 |
| 32 | 18+417 | C2 | 46,00 |
| 33 | 19+158 | C2 | 50,00 |
| 34 | 19+419 | C2 | 65,00 |
| 35 | 19+868 | C2 | 84,00 |
| 36 | 20+771 | C2 | 64,00 |
| 37 | 21+246 | D5 | 67,00 |
| 38 | 22+339 | C2 | 56,00 |
| 39 | 22+648 | D5 | 47,00 |
| 40 | 22+917 | D5 | 47,00 |
| 41 | 23+153 | D5 | 44,00 |
| 42 | 23+441 | C2 | 45,00 |
| 43 | 24+205 | C2 | 44,00 |
| 44 | 24+387 | C2 | 50,00 |
| 45 | 24+533 | C2 | 51,00 |
| 46 | 24+710 | C2 | 66,00 |
| 47 | 25+959 | C2 | 90,00 |
| 48 | 26+910 | C2 | 81,00 |
| 49 | 27+242 | C2 | 46,00 |
| 50 | 27+320 | C2 | 47,00 |
| 51 | 27+649 | C2 | 42,00 |
| 52 | 28+025 | C2 | 42,00 |
| 53 | 28+532 | C2 | 41,00 |
| 54 | 29+015 | C2 | 44,00 |
| 55 | 30+699 | C2 | 46,00 |
| 56 | 31+285 | C2 | 47,00 |
| 57 | 31+552 | C2 | 43,00 |
| 58 | 31+792 | C2 | 48,00 |
| 59 | 32+109 | C2 | 67,00 |
| 60 | 33+314 | C2 | 47,00 |
| 61 | 33+963 | C2 | 83,00 |
| 62 | 34+667 | C2 | 78,00 |
| 63 | 36+841 | C2 | 61,00 |
| 64 | 37+332 | D5 | 57,00 |
| 65 | 37+682 | C2 | 41,00 |
| 66 | 38+136 | D5 | 44,00 |
| 67 | 38+305 | D5 | 55,00 |
| 68 | 38+399 | D5 | 53,00 |
| 69 | 38+892 | C2 | 77,00 |
| 70 | 40+068 | C2 | 62,00 |
| 71 | 40+712 | C2 | 48,00 |
| 72 | 40+796 | C2 | 36,00 |
| 73 | 41+060 | C2 | 37,00 |
| 74 | 41+593 | C2 | 38,00 |
| 75 | 41+751 | D5 | 76,00 |
| 76 | 41+964 | C2 | 58,00 |
| 77 | 42+388 | C2 | 51,00 |
| 78 | 42+870 | C2 | 46,00 |
| 79 | 43+441 | C2 | 52,00 |
| 80 | 43+778 | C2 | 55,00 |
| 81 | 44+126 | C2 | 57,00 |
| 82 | 44+387 | C2 | 45,00 |
| 83 | 45+275 | C2 | 42,00 |
| 84 | 45+787 | C2 | 50,00 |
| 85 | 46+739 | C2 | 49,00 |
| 86 | 46+946 | C2 | 44,00 |
| 87 | 47+549 | C2 | 53,00 |
| 88 | 49+124 | C2 | 44,00 |
| 89 | 49+898 | C2 | 44,00 |
| 90 | 50+034 | C2 | 39,00 |
| 91 | 52+631 | D5 | 86,00 |
| 92 | 53+182 | C2 | 42,00 |
| 93 | 53+933 | C2 | 42,00 |
| 94 | 54+110 | C2 | 70,00 |
| 95 | 54+832 | C2 | 61,00 |
| 96 | 55+187 | D5 | 78,00 |
| 97 | 55+853 | C2 | 63,00 |
| 98 | 56+179 | C2 | 63,00 |
| 99 | 56+469 | C2 | 65,00 |
| 100 | 56+792 | C2 | 83,00 |
| 101 | 56+977 | C2 | 49,00 |
| 102 | 57+248 | C2 | 52,00 |
| 103 | 57+710 | C2 | 52,00 |
| 104 | 58+020 | C2 | 79,00 |
| 105 | 58+861 | C2 | 76,00 |
| 106 | 59+069 | C2 | 51,00 |

| Podete Drumuri de legatura si relocari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DL DN19F (Odoreu)-DN1C/DN19 (Halmeu) km 10+000.00 |  |  |  |
| 1 | 0+755 | C2 | 67,00 |
| 2 | 1+674 | C2 | 26,00 |
| 3 | 1+902 | C2 | 31,00 |
| 4 | 2+337 | C2 | 27,00 |
| 5 | 2+884 | C2 | 29,00 |
| 6 | 3+907 | C2 | 15,00 |
| 7 | 5+432 | C2 | 15,00 |
| 8 | 5+744 | C2 | 24,00 |
| 9 | 6+328 | C2 | 21,00 |
| 10 | 6+682 | C2 | 22,00 |
| 11 | 6+964 | C2 | 31,00 |
| 12 | 6+970 | C2 | 31,00 |
| 13 | 7+083 | C2 | 46,00 |
| 14 | 7+526 | C2 | 78,00 |
| 15 | 8+057 | C2 | 22,00 |
| 16 | 8+308 | C2 | 20,00 |
| 17 | 8+767 | C2 | 19,00 |
| 18 | 9+271 | C2 | 30,00 |
| 19 | 10+328 | C2 | 27,00 |
| 20 | 10+767 | C2 | 20,00 |
| 21 | 11+572 | C2 | 17,00 |
| DL DN19F/DN1C(APA) - DJ109I - km 25+350.00 |  |  |  |
| 1 | 0+047 | C2 | 14,00 |
| 2 | 0+529 | C2 | 17,00 |
| 3 | 1+209 | C2 | 15,00 |
| 4 | 1+681 | C2 | 17,00 |
| 5 | 2+190 | C2 | 14,00 |
| 6 | 2+698 | C2 | 13,00 |
| 7 | 2+969 | C2 | 14,00 |
| 8 | 3+595 | C2 | 13,00 |
| 9 | 3+784 | C2 | 13,00 |
| 10 | 4+215 | C2 | 13,00 |
| 11 | 4+789 | C2 | 15,00 |
| DL DJ193 (Ardusat) - km 44+925.00 |  |  |  |
| 1 | 0+674 | C2 | 29,00 |

Tipurile de lucrări prevăzute înainte de descărcare pentru epurarea apelor pluviale care spală poluanţii depuşi pe platforma drumului expres sunt:

| Tip lucrare | Buc. |
| --- | --- |
| Bazine de sedimentare | 28 |
| Separatoare de hidrocarburi | 850 |

#### Restabiliri legaturi rutiere

In tabelul de mai jos se prezinta restabilirile legaturilor rutiere intrerupte de Drum Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, Sector Satu Mare-Baia Mare.

| Nr. Crt. | Denumire | Pozitie km DX | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relocare DN9C | 14+450 | 622,00 |
| 2 | Relocare DJ 195 | 17+850 | 898,00 |
| 3 | Relocare drum local | 21+985 | 760,00 |
| 4 | Relocare drum local | 23+800 | 750,00 |
| 5 | Relocare drum local | 28+814 | 751,00 |
| 6 | Relocare drum local | 31+050 | 844,00 |
| 7 | Relocare drum local | 38+014 | 920,00 |
| 8 | Relocare DJ193 | 41+650 | 460,00 |
| 9 | Relocare drum local | 43+170 | 699,00 |
| 10 | Relocare DC85 | 46+670 | 780,00 |
| 11 | Relocare drum local | 49+660 | 1128,00 |
| 12 | Relocare drum local si DC68 | 51+098 | 1789,00 |
| 13 | Relocare drum local | 53+480 | 832,00 |

| Restabiliri drumuri agricole |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire | Pozitie km DX | Lungime (m) |
| 1 | 0+240 | Dreapta | 338,00 |
| 2 | 1+500 | Dreapta | 1.642,00 |
| 3 | 3+600 | Stanga | 848,00 |
| 4 | 4+250 | Dreapta | 249,00 |
| 5 | 6+270 | Stanga | 122,00 |
| 6 | 6+400 | Dreapta | 668,00 |
| 7 | 11+873 | Dreapta | 1.202,00 |
| 8 | 13+413 | Stanga | 442,00 |
| 9 | 13+870 | Stanga | 436,00 |
| 10 | 14+600 | Dreapta | 115,00 |
| 11 | 24+378 | Stanga | 428,00 |
| 12 | 33+600 | Stanga | 756,00 |
| 13 | 35+450 | Dreapta | 265,00 |
| 14 | 35+600 | Stanga | 328,00 |
| 15 | 35+700 | Dreapta | 909,00 |
| 16 | 44+925 | Stanga | 2.061,00 |

| Restabiliri pe drumuri de legatura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN1C/DN19 |  |  |
|  | 9+200 | Stanga | 714,00 |
| 2 | DN19F/DN1C |  |  |
|  | 2+100 | Dreapta | 286,00 |
|  | 4+600 | Stanga | 240,00 |
| 3 | DC18A |  |  |
|  | 0+720 | Stanga | 23,00 |

#### Noduri rutiere

Pentru asigurarea unor bune legaturi cu reteua existenta de drumuri clasificate si zonele de interes ale comunitatilor s-au prevazut un numar de 7 noduri rutiere. Viteza de proiectare a nodurilor rutiere este de 40-80 km/h.

| Nr. Crt. | Denumire | Pozitia km | Drum intersectat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nod rutier 1 DN19 - VO Satu Mare (DN19H) | 0+000 | Asigura conectivitatea cu DN19 – Satu Mare si cu VO Satu Mare (DN19H) – vama Petea. |
| 2 | Nod rutier 2 DN19/DN1C (legatura Halmeu) si DN19F (legatura Odoreu) | 10+000 | Drum de legătură cu DN1C/DN19 si DN19F – Asigura conectivitatea cu UAT Odoreu si vama Halmeu. |
| 3 | Nod rutier 3 DN19F/DN1C – DJ109I | 25+350 | Drum de legătură cu DN1C/DN19F – DJ109I – Asigura conectivitatea cu UAT Apa |
| 4 | Nod rutier 4 DX4 – DC18A | 29+560 | Drum de legătura cu DC18A – asigura conectivitatea cu parc industrial Seini. |
| 5 | Nod rutier 5 DJ193 | 35+575 | Asigura conectivitatea cu DJ193 – UAT Pomi |
| 6 | Nod rutier 6 DJ193 | 44+925 | Asigura conectivitatea cu DJ193 – UAT Ardusat |
| 7 | Nod rutier 7 Lăpușel DX4-Dx4B - VO Baia Mare | 48+800 | Asigură conectivitatea cu DX4B si cu VO Baia Mare |

Nod rutier 1 DN19 - VO Satu Mare (DN19H)– km 0+000

Acest nod rutier este propus in intersecția cu DN19 km 162+977 si  cu Varianta de Ocolire Satu Mare DN19H km 19+532 la ieșirea din mun. Satu Mare spre nord.

Nodul rutier propus asigură atât intrarea cât și ieșirea de pe drumul expres prin reamenjarea girației existente la nivel cu DN19, astfel incat sa fie posibila amenajarea a patru rampe unidirectioanale care sa permita efectuarea oricarei manevre. Astfel drumul expres va traversa elevat DN19 prin intermediul unui pasaj, iar efectuarea tuturor manevrelor se va efectua prin intermediul giratiei modernizate de la nivelul DN19.

Girația are o forma ovoidala, astfel încât la accesul în girație să poată fi văzută insula centrală, aspect ce sporește siguranța circulației. Girația are în componență 1 benda de circulație cu latimea de 7.00 m si raza centrala de 18.00m.

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Rampa 1 | Cn 1 | stânga | recom. | 60 | 344394.81 | 703710.08 | 27.80 | 950 | 454.18 | - | 2.50 | - | - |
|  | Cn 2 | dreapta | recom. | 60 | 344126.99 | 703837.69 | 1.70 | 1000 | 116.38 | - | -2.50 | - | - |
| Rampa 2 | Cn 3 | dreapta | recom. | 60 | 344144.47 | 703806.63 | 3.29 | 2500 | 256.48 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cn 4 | dreapta | recom. | 60 | 344379.37 | 703622.96 | 2.73 | 600 | 114.21 | - | -2.50 | - | - |
| Rampa 3 | Cn 5 | dreapta | minime | 60 | 344922.95 | 703114.38 | 5.49 | 275 | 45.81 | 58.00 | 4.00 | - | >0 succesive |
|  | Cn 6 | stânga | minime | 60 | 344811.30 | 703258.35 | 4.09 | 345 | 33.93 | 65.00 | 3.00 | - | >0 succesive |
|  | Cn 7 | dreapta | curente | 60 | 344670.99 | 703359.45 | 3.16 | 385 | 98.36 | - | 2.50 | - | 40.00 |
| Rampa 4 | Cn 8 | stânga | recom. | 60 | 344702.45 | 703225.99 | 18.55 | 1000 | 382.26 | - | 2.50 | - | - |

Nod rutier 2 DN19/DN1C (legatura Halmeu) si  DN19F (legatura Odoreu) - km 10+000

Acest nod rutier, este propus a se amplasa în zona km 10+000. Asigură toate relațiile de intrare/ieșire către și dinspre drumul de legătură propus, compus din 4 bretele unidirectionale cu doua intersectii giratorii circulare  in drumul de legatura ce au in componenta raza centrala de 12.00m si latimea caii inelare de 7.00m. Acest drum de legătură conectează la drumul expres intersecția dintre DN19-DN1C și mai departe prin DN1C punctul de trecere a frontierei Halmeu in lungime de 7km in intersectia giratorie existenta. Totodata asigura si legatura cu DN19F in zona localitatii Odoreu, prin amenajarea unui drum de legatura in lungime de 4,85km si a unei intersectii giratorii ce are in componeata o raza centrala de 12.00m si latimea caii inelare de 7.00m.

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Bretea 1 | Cn 9 | dreapta | minime | 50 | 353896.67 | 704054.69 | 159.38 | 160 | 286.05 | 48.00 | 5.00 | 45.00 | >0 succesive |
|  | Cn 10 | stânga | minime | 50 | 353626.38 | 703522.00 | 82.48 | 120 | 158.66 | 64.00 | 6.50 | 60.00 | >0 succesive |
| Bretea 2 | Cn 11 | stânga | minime | 50 | 354121.61 | 703429.38 | 75.86 | 120 | 152.51 | 64.00 | 6.50 | 60.00 | >0 succesive |
|  | Cn 12 | dreapta | minime | 50 | 354091.81 | 704042.22 | 87.13 | 160 | 228.29 | 48.00 | 5.00 | 45.00 | >0 succesive |
| Bretea 3 | Cn 13 | stânga | minime | 50 | 353835.36 | 704643.76 | 74.83 | 120 | 151.51 | 64.00 | 6.50 | 60.00 | >0 succesive |
|  | Cn 14 | dreapta | minime | 50 | 353899.00 | 704066.29 | 77.30 | 160 | 216.78 | 48.00 | 5.00 | 45.00 | >0 succesive |
| Bretea 4 | Cn 15 | dreapta | minime | 50 | 354102.36 | 704060.03 | 112.83 | 160 | 253.25 | 48.00 | 5.00 | 45.00 | >0 succesive |
|  | Cn 16 | stânga | minime | 50 | 354341.65 | 704585.10 | 86.30 | 120 | 161.97 | 64.00 | 6.50 | 60.00 | >0 succesive |

| NOD | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Dr. Leg. Km 10+000 | Cdl 1 | dreapta | curente | 80 | 351237.65 | 702292.84 | 154.50 | 700 | 855.10 | - | 2.50 | - | 45.00 |
|  | Cdl 2 | stânga | curente | 60 | 353783.36 | 702964.56 | 70.54 | 385 | 434.25 | - | 2.50 | - | 40.00 |
|  | Cdl 3 | stânga | recom. | 100 | 354218.44 | 705290.81 | 109.35 | 4600 | 1986.41 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cdl 4 | dreapta | curente | 100 | 353680.98 | 707422.90 | 383.92 | 1260 | 1757.66 | - | 2.50 | - | 50.00 |
|  | Cdl 5 | stânga | curente | 100 | 355473.45 | 708229.33 | 169.79 | 1260 | 1240.61 | - | 2.50 | - | 50.00 |

Viteza de proiectare aferentă nodului rutier este de 50 km/h.

Nod rutier 3 DN19F/DN1C – DJ109I - km 25+350

Acest nod rutier este propus in zona km 25+350, în apropierea localității Apa.

Prin intermediul unui drum de legatura in lungime de 4.83 km si a doua giratii circulare cu raza centrala de 11.00/12.00 m  si latimea caii inelare de 7.00m se realizeaza conectivitatea cu DJ109I care asigură accesul la drumul expres a UAT-urilor din zona, respectiv Racșa, Orașu Nou, Negrești Oaș si DN1C si DN19F.

Nodul rutier este de tip „giratoriu”, asigură toate relațiile de intrare/ieșire de pe ambele căi ale drumului expres. În girația amplasată inferior drumului expres se conectează drumul de legătură ce leagă atât DN1C/DN19F (Apa) cât și DJ109I (loc. Viile Apei) prin intermediul a două girații, în lungime de 4.83 km. Girația (amplasată la nivelul drumului de legătură) este alungită, astfel încât la accesul în girație să poată fi văzută insula centrală, aspect ce sporește siguranța circulației. Girația are în componență 2 benzi de circulație.

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Rampa 1 | Cn 17 | stânga | curente | 60 | 367822.12 | 699012.79 | 6.01 | 500 | 154.22 | - | 2.50 | - | 40.00 |
| Rampa 2 | Cn 18 | dreapta | curente | 60 | 367584.15 | 699234.92 | 5.35 | 385 | 127.68 | - | 2.50 | - | 40.00 |
|  | Cn 19 | stânga | recom. | 60 | 367671.85 | 699071.27 | 4.70 | 580 | 147.25 | - | 2.50 | - | - |
|  | Cn 20 | dreapta | recom. | 60 | 367808.84 | 698922.99 | 6.02 | 580 | 166.36 | - | 2.50 | - | - |
| Rampa 3 | Cn 21 | stânga | recom. | 60 | 368051.11 | 698516.51 | 10.40 | 590 | 219.99 | - | 2.50 | - | - |
| Rampa 4 | Cn 22 | dreapta | recom. | 60 | 367935.66 | 698647.94 | 4.76 | 580 | 148.16 | - | 2.50 | - | - |
|  | Cn 23 | stânga | recom. | 60 | 367957.17 | 698494.97 | 4.33 | 580 | 141.36 | - | 2.50 | - | - |
|  | Cn 24 | dreapta | recom. | 60 | 368040.96 | 698287.21 | 9.18 | 580 | 205.01 | - | 2.50 | - | - |

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Dr. Leg. Km 25+350 | Cdl 6 | dreapta | recom. | 30 | 367216.61 | 698115.14 | 6.43 | 155 | 87.77 | - | -2.50 | 100.00 | - |
|  | Cdl 7 | stânga | recom. | 40 | 367282.18 | 698161.66 | 2.20 | 255 | 66.74 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cdl 8 | dreapta | curente | 60 | 367728.31 | 698700.03 | 11.47 | 450 | 201.05 | - | 2.50 | - | 40.00 |
|  | Cdl 9 | dreapta | curente | 60 | 368134.70 | 698887.40 | 22.16 | 450 | 276.81 | - | 2.50 | - | 40.00 |
|  | Cdl 10 | stânga | recom. | 80 | 368844.12 | 698756.04 | 132.18 | 1200 | 1078.18 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cdl 11 | dreapta | recom. | 80 | 369822.85 | 699606.50 | 90.11 | 1200 | 902.33 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cdl 12 | stânga | recom. | 60 | 370573.46 | 699579.04 | 46.12 | 800 | 530.71 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cdl 13 | stânga | recom. | 40 | 371149.88 | 699996.53 | 16.66 | 350 | 211.84 | - | -2.50 | - | - |

Nod rutier 4 DX4 – DC18A -  Seini 29+560

Nodul rutier este amplasat în apropierea localității Seini.

Prin intermediul unui drum de legatura in lungime de 1.15 km se asigura conectivitatea cu DC18A si mai departe cu parcul industrial Seini.

Nodul rutier asigură toate relațiile de intrare/ieșire de pe ambele căi ale drumului expres prin amenajarea a patru rampe unidirectioanale si a unei giratii de forma ovoidala, ce are în componență o banda  de circulație cu latimea de 7.00m si raza interioara de 17.00m, la nivelul drumului de legatura care sa permita efectuarea oricarei manevre.

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Rampa 1 | Cn 25 | dreapta | recom. | 60 | 368457.60 | 694848.16 | 0.99 | 580 | 67.75 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cn 26 | stânga | recom. | 60 | 368396.43 | 694924.56 | 2.32 | 600 | 105.44 | - | 2.50 | - | - |
|  | Cn 27 | dreapta | curente | 60 | 368293.38 | 695014.92 | 2.64 | 385 | 89.90 | - | -2.50 | - | 40 |
| Rampa 2 | Cn 28 | dreapta | curente | 60 | 368250.35 | 695046.01 | 0.66 | 400 | 45.86 | - | -2.50 | - | 40 |
|  | Cn 29 | stânga | recom. | 60 | 368322.85 | 694910.56 | 5.93 | 575 | 164.39 | - | 2.50 | - | - |
| Rampa 3 | Cn 30 | dreapta | recom. | 60 | 368890.60 | 694479.03 | 9.10 | 725 | 228.50 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cn 31 | stânga | recom. | 60 | 368753.25 | 694614.51 | 4.72 | 600 | 150.00 | - | 2.50 | - | - |
|  | Cn 32 | dreapta | recom. | 60 | 368623.40 | 694690.34 | 3.21 | 600 | 123.79 | - | -2.50 | - | - |
| Rampa 4 | Cn 33 | stânga | recom. | 60 | 368710.68 | 694549.94 | 8.83 | 1200 | 290.27 | - | 2.50 | - | - |

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Dr. leg. Km 29+560 | Cdl 14 | dreapta | curente | 60 | 369354.53 | 695006.31 | 20.75 | 385 | 247.30 | - | 2.50 | - | 40 |
|  | Cdl 15 | stânga | recom. | 60 | 369060.28 | 694922.87 | 3.93 | 580 | 134.70 | - | 2.50 | - | - |
|  | Cdl 16 | dreapta | minime | 60 | 368815.58 | 694786.45 | 21.22 | 250 | 141.71 | 55 | 4.50 | - | >0 succesive |
|  | Cdl 17 | stânga | curente | 30 | 368592.98 | 694850.04 | 20.41 | 130 | 137.02 | - | 2.50 | 60 | 20 |
|  | Cdl 18 | stânga | curente | 30 | 368420.23 | 694680.60 | 12.25 | 130 | 108.69 | - | 2.50 | 60 | 20 |

Nod rutier 5 DJ193 - km 35+575

Nodul rutier, propus la intersecția cu DJ193 in zona localitatii Pomi asigura legatura cu obiectivele comerciale din zona.

Nodul rutier asigură toate relațiile de intrare/ieșire de pe ambele căi ale drumului expres prin amenajarea a patru rampe unidirectioanale si a unei giratii de forma ovoidala, ce are în componență o banda  de circulație cu latimea de 7.00m si raza interioara de 17.00m, la nivelul DJ193 relocat astfel incat unghiul de intersectie dintre cele doua obiective sa fie perdicular.

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Rampa 1 | Cn 34 | dreapta | curente | 60 | 371618.31 | 690179.52 | 1.68 | 400 | 73.26 | - | -2.50 | - | 40 |
|  | Cn 35 | stânga | curente | 60 | 371595.95 | 690307.44 | 1.39 | 380 | 64.92 | - | 2.50 | - | 40 |
|  | Cn 36 | dreapta | curente | 60 | 371547.98 | 690441.42 | 3.78 | 380 | 106.69 | - | -2.50 | - | 40 |
| Rampa 2 | Cn 37 | stânga | recom. | 60 | 371546.51 | 690194.93 | 11.48 | 700 | 251.86 | - | 2.50 | - | - |
| Rampa 3 | Cn 38 | dreapta | recom. | 60 | 371940.66 | 689604.13 | 12.65 | 765 | 276.32 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cn 39 | stânga | curente | 60 | 371825.53 | 689802.95 | 1.87 | 450 | 81.91 | - | 2.50 | - | 40 |
|  | Cn 40 | dreapta | curente | 60 | 371724.78 | 689920.91 | 5.35 | 500 | 145.69 | - | -2.50 | - | 40 |
| Rampa 4 | Cn 41 | stânga | recom. | 60 | 371726.49 | 689787.06 | 19.10 | 900 | 367.63 | - | 2.50 | - | - |

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Rel DJ193 km 35+575 | Cdl 19 | stânga | minime | 40 | 371533.98 | 689694.85 | 80.09 | 100 | 156.57 | 39 | 4.50 | 150 | >0 succesive |
|  | Cdl 20 | dreapta | minime | 30 | 371542.17 | 690010.53 | 13.11 | 70 | 53.53 | 25 | 3.50 | 210 | >0 succesive |
|  | Cdl 21 | dreapta | minime | 30 | 371697.53 | 690080.46 | 2.57 | 70 | 9.51 | 25 | 3.50 | 210 | >0 succesive |
|  | Cdl 22 | stânga | minime | 30 | 371770.11 | 690075.37 | 6.88 | 50 | 13.24 | 33 | 5.50 | 290 | >0 succesive |

Nod rutier 6 DJ193 - km 44+925

Nodul rutier este amplasat in zona localitatii Ardusat si asigura legatura obiectivelor comerciale din zona.

Nodul rutier este de tip A compus dintr-o buclă de ieșire din flux  si 3 bretele unirectionale ce asigura toate relațiile de intrare/ieșire către și dinspre drumul de legătură propus. Acest drum de legătură in lungime de  1.00 km conectează la drumul expres DJ 193 care prin DJ108A (Drumul Nordului) conectează localitățile Fărcașa, Ariniș și mai departe mun.

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Bucla | Cn 42 | stanga | minime | 40 | 378516.11 | 684106.92 | 372.41 | 155 | 325.74 | 85 | 2.50 | 100 | >0 succesive |
| Bretea 1 | Cn 43 | dreapta | minime | 60 | 378516.26 | 684102.79 | 117.63 | 230 | 330.92 | 58 | 5.00 | - | 40 |
| Bretea 2 | Cn 44 | dreapta | minime | 60 | 378489.95 | 684138.42 | 118.57 | 275 | 379.45 | 58 | 4.00 | - | 40 |
| Bretea 3 | Cn 45 | dreapta | minime | 60 | 378259.58 | 684420.77 | 43.80 | 275 | 231.97 | 58 | 4.00 | - | 40.00 |

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Dr. leg. DJ193 km 44+925 | Cdl 23 | stanga | minime | 60 | 378069.27 | 683499.98 | 60.90 | 275 | 276.96 | 58 | 4.00 | - | >0 succesive |
|  | Cdl 24 | dreapta | minime | 60 | 378150.53 | 683858.31 | 21.12 | 275 | 148.41 | 58 | 4.00 | - | >0 succesive |

Nod rutier 7 Lăpușel DX4-Dx4B - VO Baia Mare - km 48+800

Prin intermediul acestui nod rutier se propune conexiunea celor trei obiective respectiv, Drum Expres 4 Petea-Satu Mare-Baia Mare-Dej-Turda cu Drum Expres 4B – legatura mun. Baia Mare si Varianta de Ocolire Baia Mare.

Nodul rutier este compus din 9 bretele unidirectionale si un sector de impletire a fluxurilor de trafic in lungime de 800m.  Asigură toate relațiile de intrare/ieșire către și dinspre DX4B (mun. Baia Mare) cat si  toate relațiile de intrare/ieșire Varianta de Ocolire Baia Mare mai putin relatia VO Baia Mare – DX4B spre km final DX4B ( UAT Baia Mare) relatie ce nu se justifica a fi prevazuta.

| Element | Nr. curbă | Sens curbă | Categorie raze | Vp | Varf (STEREO 70) |  | B | R | L | L cl | I | e | lc min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | km/h | X | Y | m | m | m | m | % | cm | m |
| Bretea 1 | Cn 46 | stanga | recom. | 80 | 381093.41 | 681345.89 | 126.46 | 3500 | 1854.03 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cn 47 | stanga | minime | 80 | 383268.08 | 681272.49 | 158.56 | 495 | 576.32 | 125 | 3.50 | - | 45 |
| Bretea 2 | Cn 48 | dreapta | minime | 80 | 382029.21 | 681318.30 | 17.58 | 540 | 186.95 | 81 | 3.00 | - | 45 |
|  | Cn 49 | stanga | minime | 80 | 381506.35 | 681624.61 | 105.49 | 400 | 446.63 | 78 | 5.00 | - | >0 succesive |
|  | Cn 50 | stanga | minime | 80 | 380802.79 | 680926.33 | 67.59 | 380 | 338.72 | 82 | 5.00 | - | 45 |
|  | Cn 51 | dreapta | minime | 80 | 380944.47 | 680495.90 | 18.05 | 520 | 187.39 | 79 | 3.00 | - | >0 succesive |
| Bretea 3 | Cn 52 | dreapta | minime | 80 | 380104.27 | 681950.70 | 28.45 | 450 | 235.13 | 74 | 4.00 | - | 45 |
|  | Cn 53 | stanga | minime | 80 | 380389.29 | 681091.75 | 281.85 | 610 | 910.53 | 86 | 3.00 | - | >0 succesive |
|  | Cn 54 | dreapta | minime | 80 | 381211.44 | 681423.23 | 22.73 | 450 | 203.07 | 74 | 4.00 | - | 45 |
|  | Cn 55 | stanga | recom. | 80 | 381858.54 | 681270.03 | 17.35 | 3500 | 695.51 | - | -2.50 | - | - |
|  | Cn 56 | stanga | minime | 80 | 383258.64 | 681222.78 | 166.15 | 520 | 621.74 | 115 | 3.00 | - | 45 |
| Bretea 4 | Cn 57 | dreapta | curente | 80 | 381121.29 | 681290.91 | 202.70 | 650 | 915.15 | - | 2.50 | - | 45 |
| Bretea 5 | Cn 58 | dreapta | curente | 50 | 383439.82 | 681709.31 | 76.82 | 300 | 389.96 | - | 2.50 | - | 30 |
| Bucla 1 | Cn 59 | dreapta | minime | 40 | 383388.66 | 681877.75 | 219.24 | 100 | 476.97 | 38 | 4.50 | 75 | 25 |
| Bretea 6 | Cn 60 | dreapta | curente | 50 | 383661.14 | 681670.14 | 33.64 | 275 | 259.17 | - | 2.50 | - | 30 |
|  | Cn 61 | stanga | curente | 50 | 383791.64 | 680838.19 | 1499.58 | 270 | 967.78 | - | 2.50 | - | 30 |
|  | Cn 62 | dreapta | curente | 50 | 383432.84 | 681364.48 | 284.69 | 315 | 641.19 | - | 2.50 | - | 30 |
| Bretea 7 | Cn 63 | dreapta | recom. | 50 | 383497.22 | 682449.24 | 19.77 | 800 | 352.06 | - | -2.50 | - | - |
| Bretea 8 | Cn 64 | dreapta | recom. | 50 | 383378.81 | 681884.86 | 405.43 | 470 | 943.82 | - | -2.50 | - | - |
| Bucla 2 | Cn 65 | dreapta | minime | 40 | 383375.51 | 681867.51 | 219.24 | 100 | 476.97 | 38 | 4.50 | 75 | 25 |
| Bretea 9 | Cn 66 | dreapta | curente | 50 | 382803.84 | 682280.00 | 4.20 | 275 | 95.53 | - | 2.50 | - | 30 |

Sfârșit  proiect – intersecție giratorie din cadrul altui obiectiv de investiții, km 59 + 177

Lucrari de arta

Continuitatea drumului expres, la traversarea unor ape (râuri sau pârâuri), văi, cai ferate, drumuri nationale sau judetene, se asigură prin realizarea unor lucrări de artă, soluţiile propuse fiind dependente de natura şi mărimea obstacolelor.

În funcţie de condiţiile de amplasament s-au avut în vedere următoarele tipuri de lucrări:

Pasaje

| Nr. Pod. | Denumirea | Configuratia deschiderilor | Lungime totală (m) | Suprastuctura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod peste DN19-Nod VO SM km 0+000 | 2x30 | 60 | Beton |
| 2 | Pod peste CF km 3+225 | 30+2x40 | 110 | Beton |
| 3 | Pod peste DJ194C km 3+565 | 1x40 | 40 | Beton |
| 4 | Pod peste DX4 NOD 2 Halmeu km 4+628 (km 9+998) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 5 | Pod pe DC9 peste DX4 km 0+301 (km 14+441) | 1x40 | 40 | Beton |
| 6 | Pod pe DJ195 peste DX4 km 0+464 (km 17+835) | 1x40 | 40 | Beton |
| 7 | Pod peste DN1C km 19+512 | 3x40 | 120 | Beton |
| 8 | Pod peste DC83 km 20+380 | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 9 | Pod pe DL peste DX4 km 0+403 (km 21+985) | 1x40 | 40 | Beton |
| 10 | Pod pe DL peste DX4 km 0+346 (km 23+812) | 1x40 | 40 | Beton |
| 11 | Pod peste NR DN1C si DJ109I APA km 25+305 | 2x30 | 60 | Beton |
| 12 | Pod peste DN1C si CF km 26+304 | 30+2x40+30 | 140 | Beton |
| 13 | Pod pe DL peste DX4 km 0+326 (km 28+795) | 1x40 | 40 | Beton |
| 14 | Pod peste NR SEINI km 29+522 | 3x30 | 90 | Beton |
| 15 | Pod pe str Somes peste DX4 km 0+403 (km 31+131) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 16 | Pod peste DJ193 km 35+538 | 2x30 | 60 | Beton |
| 17 | Pod peste DX4 km 0+369 (km 38+013) | 1x40 | 40 | Beton |
| 18 | Pod pe DJ193 peste DX4 km 0+199 (km 41+654) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 19 | Pod pe DL peste DX4 km 0+310 (km 43+167) | 40 | 40 | Beton |
| 20 | Pod pe NR DJ193 peste DX4 km -0+054 (km 44+926) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 21 | Pod pe DC85 peste DX4 km 0+341 (km 46+648) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 22 | Pod peste DX4 km 0+349 (km 49+672) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 23 | Pod pe Intrare C2 Lapusel peste Intrare C1 Lapusel km 1+036 | 24+2x30+24 | 108 | Beton |
| 24 | Pod relocare DL peste DX4 km 0+847 (km 50+100) | 3x30 | 90 | Beton |
| 25 | Pod peste DX4 pe DL+Dc68 km 0+952 (km 51+100) | 24+3x30+24 | 138 | Beton |
| 26 | Pod peste NR cu VO Baia Mare km 51+609 | 30+40+30 | 100 | Beton |
| 27 | Pod peste bretea NR VO Baia Mare km 52+070 | 40 | 40 | Beton |
| 28 | Pod peste DX4 pe DL km 0+623 (km 53+479) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 29 | Pod peste str. Sub Dura km 57+587 | 30 | 30 | Beton |
| 30 | Pod peste CF km 58+283 | 10x40+2x30+2x40 | 540 | Beton |
| 31 | Pod peste CF ODOREU km 0+273 (km 10+000) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 32 | Caseta peste D.S. balast km 6+961 | Caseta | 8 | Beton |
| 33 | Pod peste CF DUMBRAVA km 7+258 (km 10+000) | 24+40+24 | 88 | Beton |
| 34 | Pod reconectare retea existenta km 9+757 (km 10+000) | 30 | 30 | Beton |
| Poduri pe nod rutier DX4B-VO BM |  |  |  |  |
| 35 | Pod peste VO BM pe bretea km 1+148 | 40 | 40 | Beton |

Poduri:

| Nr. Pod. | Denumirea | Configuratia deschiderilor |  | Lungime totală (m) | Suprastuctura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod peste curs de apă permanent km 0+907 | 1x40 |  | 40 | Beton |  |
| 2 | Pod peste curs de apa km 6+368 | 1x40 |  | 40 | Beton |  |
| 3 | Pod peste Valea Racta km 12+793 | 24+40+24 |  | 88 | Beton |  |
| 4 | Pod peste Valea Racta km 17+123 | 1x40 |  | 40 | Beton |  |
| 5 | Pod peste Valea Zugău si pârâul Seinel km 30+272 | 30+2x40+30+2x40 |  | 220 | Beton |  |
| 6 | Pod peste Somes km 32+381 | 2x40+(60+80+60)+2x40 |  | 360 | Mixt (Beton + metal) |  |
| 7 | Pod peste Bicau km 35+102 | Caseta |  | 4 | Beton |  |
| 8 | Pod peste Bicau km 36+888 | 3x40 |  | 120 | Beton |  |
| 9 | Pod peste polder Borlesti km 38+549 | 40+30+28x40 |  | 1190 | Beton |  |
| 10 | Pod peste Somes km 46+035 | (60+80+60)+5x40 |  | 400 | Mixt (Beton + metal) |  |
| 11 | Pod peste Arieș km 48+234 | 1x40m |  | 40 | Beton |  |
| 12 | Pod peste NR DX4B km 48+580 | 3x40+30+2x40+30+3x40+30+40 |  | 450 | Beton |  |
| 13 | Pod peste Lapus km 52+818 | 60+80+60 |  | 200 | Mixt (Beton + metal) |  |
| 14 | Pod peste parau km 57+853 | 40 |  | 40 | Beton |  |
| Poduri pe Bretea 3 - Lapusel |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pod pe Bretea 3 peste curs de apa km 1+121 | 1x40 |  | 40 | Beton |  |
| Poduri pe DX4B - S5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pod pe DX4B peste curs de apa km 48+501 | 1x40 |  | 40 | Beton |  |
| Poduri pe Bretea 1 - Lapusel |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pod pe Bretea 1 peste curs de apa km 1+285 | 30+40+30 |  | 100 | Beton |  |
| Poduri pe Bretea 4 - Lapusel |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pod pe Bretea 4 peste curs de apa km 1+238 | 1x40 |  | 40 | Beton |  |

Lucrari de consolidari

Lucrarile geotehnice (consolidare) trebuie sa corespunda cerintelor necesare scopului pentru care se utilizeaza si anume:

-	sa asigure elementele geometrice ale platformei drumului;

-	sa sustina si sa consolideze platforma si taluzurile drumului;

-	sa imbunatateasca capacitatea portanta a terenului slab de fundare;

-	sa dreneze apa subterana;

-	sa protejeze taluzurile impotriva eroziunii si ravinarii apei de suprafata;

-	sa limiteze ampriza drumului atunci cand exista anumite obstacole (proprietati, utilitati etc.), unde este cazul.

Materialele utilizate pentru executia umpluturilor din rambleuri vor proveni din:

-	gropile de imprumut situate de-a lungul traseului drumului ce va fi construit;

-	balastiere si cariere.

Aplicabilitati:

| Zid de sprijin din pamant armat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PK |  | Parte | Lungime (m) | Locatie |
| -0+484,00 | -0+030,00 | Stanga-dreapa | 908 | NOD 1 |
| 0+030,00 | 0+262,00 | Stanga-dreapa | 464 | NOD 1 |
| 25+230,00 | 25+300,00 | Stanga-dreapa | 140 | NOD 3 |
| 25+390,00 | 25+700,00 | Stanga-dreapa | 620 | NOD 3 |
| 29+382,00 | 29+530,00 | Stanga-dreapa | 296 | NOD 4 |
| 29+620,00 | 29+900,00 | Stanga-dreapa | 560 | NOD 4 |
| 35+153,00 | 35+545,00 | Stanga-dreapa | 784 | NOD 5 |
| 35+605,00 | 35+828,00 | Stanga-dreapa | 446 | NOD 5 |
| 58+767,00 | 58+900,00 | Stanga-dreapa | 266 | DX4 |
| Total = 4484 m |  |  |  |  |

| Saltea din material granular protejata cu geotextil si ranforsata cu geogrile |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK |  | Lungime (m) | Locatie |
| 0+262,00 | 0+700,00 | 438 | DX4 |
| 2+900,00 | 3+238,00 | 338 | DX4 |
| 3+358,00 | 3+571,00 | 213 | DX4 |
| 3+611,00 | 3+900,00 | 289 | DX4 |
| 6+100,00 | 6+375,00 | 275 | DX4 |
| 6+414,00 | 6+900,00 | 486 | DX4 |
| 19+641,00 | 20+390,00 | 749 | DX4 |
| 20+478,00 | 20+700,00 | 222 | DX4 |
| 25+700,00 | 26+311,00 | 611 | DX4 |
| 26+452,00 | 27+000,00 | 548 | DX4 |
| 32+000,00 | 32+380,00 | 380 | DX4 |
| 38+500,00 | 38+585,00 | 85 | DX4 |
| 48+100,00 | 48+560,00 | 460 | DX4 |
| 49+000,00 | 49+300,00 | 300 | DX4 |
| 51+425,00 | 51+630,00 | 205 | DX4 |
| 51+720,00 | 52+016,00 | 296 | DX4 |
| 52+046,00 | 52+762,00 | 716 | DX4 |
| 52+960,00 | 53+000,00 | 40 | DX4 |
| 0+200,00 | 0+328,00 | 128,00 | Drum legatura Odoreu - Dx4 - Halmeu |
| 0+360,00 | 0+800,00 | 440,00 | Drum legatura Odoreu - Dx4 - Halmeu |
| 4+500,00 | 4+630,00 | 130,00 | Drum legatura Odoreu - Dx4 - Halmeu |
| 4+730,00 | 4+900,00 | 170,00 | Drum legatura Odoreu - Dx4 - Halmeu |
| 7+000,00 | 7+260,00 | 260,00 | Drum legatura Odoreu - Dx4 - Halmeu |
| 7+330,00 | 7+600,00 | 270,00 | Drum legatura Odoreu - Dx4 - Halmeu |
| 0+700,00 | 1+300,00 | 600,00 | Nod DJ193 Ardusat |
| 0+247,00 | 0+547,00 | 300,00 | Bretea 2 - Nod DJ193 Ardusat |
| 0+000,00 | 0+235,00 | 235,00 | Bretea 1 - Nod DJ193 Ardusat |
| 0+000,00 | 0+620,00 | 620,00 | Bretea 1 Nod rutier Dx4-Dx4B-VO BM km 48+800 |
| Lungime = 9804 m |  |  |  |

| Dren longitudinal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PK |  | Parte | Lungime (m) | Locatie |
| 37+100,00 | 37+200,00 | Stanga-dreapta | 200 | DX4 |
| 37+425,00 | 37+615,00 | Stanga-dreapta | 380 | DX4 |
| 37+800,00 | 38+000,00 | Stanga-dreapta | 400 | DX4 |
| 41+200,00 | 41+625,00 | Stanga-dreapta | 850 | DX4 |
| Lungime = 1830 m |  |  |  |  |

| Structura de sprijin din beton armat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PK |  | Parte | Lungime (m) | Locatie |
| 56+900,00 | 57+525,00 | Stanga-dreapta | 1250 | DX4 |
| 57+555,00 | 57+892,00 | Stanga-dreapta | 674 | DX4 |
| 57+823,00 | 58+060,00 | Stanga-dreapta | 474 | DX4 |
| Lungime = 2398 m |  |  |  |  |

#### Dotari

| Nr. crt. | Denumire | Poziție kilometrică | Parte | Drumul pe care este prevazuta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parcare de scurtă durată | 13+700 | Stanga-Dreapta | Drum Expres 4 |
| 2. | Centru Intretinere si Coordonare | 0+650 | Dreapta | Drum legatura Nod rutier 3 – km 25+350 |
| 3. | Spațiu de serviciu tip S1 | 27+900 | Stanga-Dreapta | Drum Expres 4 |
| 4. | Parcare de scurtă durată | 40+400 | Stanga-Dreapta | Drum Expres 4 |

Parcarea de scurta durata km 13+700 si km 40+400

Parcarea de scurta durata este un spatiu separat fizic de drumul expres, care permite utilizatorilor oprirea atunci cand au nevoie de odihna si relaxare. Este recomandat ca aceste zone sa ofere o schimbare fata de monotonia drumului expres, in punctele de belvedere.

Platforma parcarii propriu-zise trebuie sa aiba o zona de protectie de minim 10m latime de la marginea carosabilului drumului expres. Fiecare platforma de parcare va fi amenajata atat pentru vehicule grele cat si pentru autoturisme.

Accesul inspre si dinspre platforma de parcare se va face numai pe bretele speciale de intrare si iesire, astfel incat vehiculele sa reintre in trafic in deplina siguranta.

Aceasta parcare de scurta durata se amplaseaza in lungul drumului expres, atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga, simetric fata de axul drumului, conform planurilor de situatie.

Spații de servicii tip S1 km 27+900

Spatiile pentru servicii tip S1 se amplaseaza în lungul drumului expres, atât pe partea dreapta cât si pe partea stânga, simetric fata de axul drumului, conform planurilor de situatie ale drumului expres.

Spatiul pentru servicii tip S1 are ca scop parcarea si stationarea de lunga durata având ca dotari in plus fata de parcarea de scurta durata o statie de alimentare cu combustibili , unul sau mai multe spatii comerciale, un restaurant, un punct sanitar si un autoservice.

Acesta contine locuri de parcare pentru autoturisme, locuri de parcare pentru autobuze si autovehicule grele, cladire grup sanitar, spatii de agrement si constructii edilitare precum statie pompare ape pluviale, rezervor vidanjabil, post trafo, bransament apa potabila la reteaua existenta in zona si platforme pentru containere ecologice. Pe langa cele mentionate anterior au fost rezervate si zone in vederea concesionarii pentru dezvoltarea unor viitoare servicii auxiliare (statie alimentare carburanti autoturisme, statie alimentare autovehicule grele, parcare securizata pentru autovehicule grele, restaurant, magazine, punct sanitar).

Parcarile pentru autoturisme vor contine si locuri rezervate pentru persoane cu dizabilitati si statii de incarcare rapida pentru autovehicule electrice. Acestea si parcarile pentru autobuze si autovehicule grele vor fi realizate din beton rutier avand pantele astfel incat apele pluviale sa fie dirijate spre puncte de minim in care vor fi amplasate guri de scurgere racordate la colectarea ce vor conduce apele pluviale la separatoare de hidrocarburi. Cladirea grupului sanitar va fi amplasata in centrul ansamblului si va fi destinata soferilor si pasagerilor.

In apropierea acesteia va fi amenajat spatiul de agrement prevazut cu mese si banci acoperite si cosuri de gunoi.

Se va realiza un punct de clasificare si masurare dimensiunilor vehiculelor automat . Acesta va fi un portal metalic pe fundatii din beton armat ce va fi amplasat peste ambele fluxuri de pentru cantarirea dinamica a autovehiculelor grele.

Sistemul de masurare automata a dimensiunilor vehiculelor rutiere va functiona 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și va salva intr-o baza de date: numarul de inmatriculare cap tractor/semiremorca, inaltimea, latimea, lungimea, numarul de axe, distante dintre axe, data si ora masurarii, 4 imagini surprinse in timpul procesului de masurare (fata, spate, laterar și ansamblu). Datele oferite de sistemul de masurare trebuie sa fie integrate in aplicatiile informatice utilizate în ACI.

Datele inregistrate de sistemul de masurare trebuie sa fie preluate in aplicatie cu numarul de inmatriculare preluat de camerele ANPR, astfel incat proiectarea unui sistem de porti de gabarit asistat de camere ANPR, este de dorit.

La efectuarea masurarii, erorile acceptate sa fie pana la:

• pentru latime: maxim 2%;

• pentru lungime: maxim 1%;

• pentru inaltime: maxim 1 cm.

Centru de Întreținere și Coordonare (CIC)  drum legatura nod km 25+350

În zona nodului de la km 25+350 a fost prevăzut un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Centrele de întretinere si coordonare se amplaseaza în lungul drumului expres conform planurilor de situatie. In prezentul studiu, centrul de întreținere și coordonare se propune a fi amplasat in zona nodului rutier pe drumul de legatura la drumul expres, datorita avantajelor de acces si aprovizionare. Centrul de întretinere si coordonare CIC este o unitate de deservire a unui sector de drum având rolul de mentinere în stare corespunzatoare de exploatare a drumului expres si de asigurare a securitatii circulatiei rutiere în sectorul arondat, sustinând si reparatia utilajelor din dotare.

Functiunile Centrului de Intretinere si Coordonare (CIC) sunt urmatoarele:

• Operatiuni de curatire de pe drumul expres, bretele de acces si zonele limitrofe;

• Operatiuni de curatire si inlocuire a marcajelor si dispozitivelor de siguranta;

• Reparatii si inlocuiri a elementelor avariate ca urmare a deteriorarilor cauzate de accidente;

• Operatiunile specifice perioadei de iarna, de indepartare a zapezii si a ghetii;

• Operatiuni de verificare si intretinere a structurii rutiere, a lucrarilor de arta si de consolidare;

• Coordonarea traficului, activitatilor si a inteventiilor pe drumul expres;

• Statie-suport pentru echipaje de politie, pompieri si ambulanta;

• Intretinere si mici reparatii pentru autovehiculele si autoutilitarele utilizate pentru intretinerea drumului expres;

Centru de Întreținere și Coordonare (CIC) este alcatuit din urmatoarele constructii:

Cladirea Operationala (01), Garaj Autoutilitare (02), Magazie Materiale Antiderapante (03), Rezervor Carburanti Suprateran (04), imprejmuire zona de protectie supraterane (5), Rezervor de apa cu grup de pompare (06), Put forat (07), Rampa spalare (08), Cabina de Poarta (09), Separator de namol si hidrocarburi (10), Rezervor colectare ape epurate (11), Statie epurare mecano-biologica + statie de pompare (12), Parcare acoperita pentru utilaje (13), Statie pompe ape pluviale (14), Instalatie preparare CaCl2 (15), Separator de namol si hidrocaburi (16), Platforme exterioare pentru depozitare materiale (17), Camin alimentare masini pompieri (18), Porti metalice (19), Imprejmuire plasa sarma (20), Post trafo si racord electric (21), Platforma reziduri menajere (22), Grup electrogen (23), Parcare acoperita pentru automobile (24)

Lucrari de siguranta circulatiei

Parapete de siguranta

In conformitate cu SR EN 1317 "Dispozitive de protecţie la Drumuri" si cu Catalogul pentru sistemul de protecţie al siguranţei rutiere AND 593-2012, pentru siguranţa participanţilor la trafic, la marginile partii carosabile, s-a prevăzut parapete de siguranţa:

H2 și H3  la drumuri in funcție de locul unde este amplasat parapetul;

parapete cu nivel de protecţie H4b pe 25 m înainte si după pod/pasaj;

De asemenea se prevad parapete la bretele si la rampele pasajelor peste drumul expres, si pe zona mediana parapete New Jersey;

Inaltimea totala a rambleelor se considera de la cota marginii platformei drumului pana la fundul santului/rigolei.

Pentru siguranta circulatiei se prevad parapete la marginea platformei, si parapet New Jersey pe zona mediana, exclusiv zona podurilor.

| Nr. crt. | Obiectiv | Tip parapet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungime – H2 (m) | Lungime - H3 (m) | Lungime - H4b (m) | Lungime - New Jersey (m) |
| 1 | Drum Expres 4 |  | 141.875,00 | 7.225,00 | 13.263,00 |
| 2 | Drum Expres 4B |  | 18.098,00 | 671,00 | 2.150,00 |
| 3 | Nod 1 km 0+000.00 |  | 4.018,00 |  |  |
| 4 | Nod 2 km 10+000.00 |  | 9.436,00 |  |  |
| 5 | Nod 3 km 25+350.00 |  | 5.341,00 |  |  |
| 6 | Nod 4 km 29+560.00 |  | 3.287,00 |  |  |
| 7 | Nod 5 km 35+575.00 |  | 3.554,00 |  |  |
| 8 | Nod 6 km 44+925.00 |  | 7.038,00 |  |  |
| 9 | Nod 7 km 48+800.00 |  | 42.133,00 | 1.675,00 | 533,00 |
| 10 | Drum legatura km 10+000.00 |  | 23.379,00 |  |  |
| 11 | Drum legatura km 25+350.00 | 9.874,00 |  |  |  |
| 12 | Drum legatura km 29+560.00 | 2.080,00 |  |  |  |
| 13 | Drum legatura km 44+925.00 | 1.570,00 |  |  |  |
| 14 | Relocari drumuri existente | 1.171,00 | 25.729,00 |  |  |
| 15 | Parcari, Spatii de servicii, CIC |  | 7.725,00 | 7.225,00 | 13.263,00 |
| Total |  | 14.695,00 | 291.613,00 | 9.571,00 | 15.946,00 |

Semnalizari si marcaje

In vederea sigurantei circulatiei au fost prevazute semnalizarile si marcajele necesare in conformitate cu SR 1848-7:2015.

Semnalizarea se va face cu panouri mari, prevazandu-se console si portaluri in zona nodurilor.

Marcajele sunt de mai multe tipuri:

- marcaje longitudinale;

- marcaje transversale;

- marcaje diverse;

- marcaje prin sageti si inscriptii;

Marcajele longitudinale se subdivid in randul lor in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;

- delimitarea benzilor;

- delimitarea partii carosabile.

Instalatii de iluminat exterior

Proiectarea iluminatului cailor de circulatie rutiera indeplineste conditiile prevazute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranta a circulatiei, si de estetica arhitectonica, in conformitate cu CIE 115-2010 – Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, SR EN 13433 si SR-EN 13201 Standard Iluminat Public, partea a II-a Cerinte de performanta .

Sistemele de iluminat destinate cailor de circulatie sunt caracterizate de:

•   nivelul de luminanta si uniformitatea distributiei luminantei pe suprafata drumului;

•   nivelul de iluminare al vecinatatilor;

•   limitarea orbirii de inconfort si incapacitate;

•   ghidajul vizual

Primi 3 factori pot fi controlati prin valori limita, corespunzatoare claselor sistemelor de iluminat simbolizate M1.....M5 conform  prevederile din Norma CIE 115-2010, clasele de iluminare pentru traficul rutier motorizat

Atribuirea unei anumite clase a sistemului se face in functie de urmatorii factori:

•numărul de benzi;

•existenţa  unor  benzi  separate,  dedicate  diferitelor tipuri  de  trafic, sau existenţa  restricţiilor  de circulaţie;

•curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora;

•structura unităţilor de transport: autoturisme, transport specializat, vehiculele de transport,

•vehiculele cu viteză redusă, autobuzele, cicliştii şi pietonii.

•metode de control al traficului: semne de circulaţie, semnale luminoase, reguli de circulatie

•prioritate, indicatoare rutiere, semne direcţionale;

•marcaje rutiere în conformitate cu recomandările CIE 93:1992.

Amplasarea sistemului de iluminat

In functie de latimea si profilu drumului, pentru a realiza o amplasare uniform distribuita, dispunerea sistemului de iluminat s-a facut prin:

•amplasare unilaterală a corpurilor/aparatelor de iluminat în cazul căilor de circulaţie rutieră înguste cu cel mult 2 benzi

•amplasare bilaterală faţă în faţă sau bilateral-alternată în cazul drumurilor cu mai mult de 3 benzi de circulaţie

•amplasare centrala (amplasare axială)

Sistemul de iluminat al drumului expres

In conformitate cu cerintele autoritatii contractante, iluminatul se va asigura in zona pentru lucrarile de arta (poduri/pasaje ) cu lungimi mai mari de 100m, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Obstacol traversat | Pozitie km inceput pod | Pozitie km sfarsit pod | Lungime totală (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasaj peste CF | 3+238.00 | 3+358.00 | 120 |
| 2 | Pasaj peste DN1C | 19+520.00 | 19+640.00 | 120 |
| 3 | Pasaj peste DX4 | 26+400 |  | 160 |
| 4 | Pod peste Someș | 32+380.00 | 32+740.00 | 360 |
| 5 | Pasaj peste DJ193 | 35+620.00 | 35+720.00 | 100 |
| 6 | Pod peste curs de apa permanent | 36+896.00 | 37+016.00 | 120 |
| 7 | Pod peste Someș | 46+041.00 | 46+241.00 | 200 |
| 8 | Pasaj peste NR DX4B | 48+560.00 | 48+960.00 | 400 |
| 9 | Pod peste râul Lăpușul | 52+830.00 | 53+030.00 | 200 |
| 10 | Viaduct | 58+500 |  | 500 |

Aceste segmente de drum vor fi iluminate prin realizarea unui iluminat bilateral, folosind stalpi metalici cu inaltimea de   9 m   ( aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpuri de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in carcasa de ancoraj prevazuta in structura podului, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse.   Stalpii se vor amplasa pe pod/pasaj/viaduct, conform planului de situatie.

In conformitate cu cerintele autoritatii contractante, iluminatul se va asigura in zona nodurilor rutiere , dupa cum urmeaza:

1. Nod rutier 1 DN19 - VO Satu Mare – km 0+000;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

2. Nod rutier 2 Halmeu+Odoreu (DN19/DN1C) - km 10+000;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

3. Nod rutier 3 DN19F/DN1C – DJ109I - km 25+350;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

4. Nod rutier 4 DX4 – DC18A -  Seini 29+560;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

5. Nod rutier 5 DJ193 - km 35+650;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

6. Nod rutier 6 DJ193 - km 44+700;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

7. Nod rutier 7 Lăpușel DX4-Dx4B - km 50+100;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

8. Nod rutier 8 Dx4B - VO Baia Mare - km 51+744;

Acest segment de drum va fi iluminat prin realizarea unui iluminat bilateral pe sectorul principal si unilateral pe sectoarele secundare folosind stalpi metalici  cu inaltimi de 9 m respectiv 8 m  (aceasta inaltime rezulta din calculul luminotehnic), pe care se monteaza corpurile de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata in terenul natural sau fundatie metalica insurubata, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse. Stalpii se vor amplasa pe marginea drumului, la o distanta adaptata la situatia concreta din teren, conform planului de situatie.

In conformitate cu cerintele autoritatii contractante, iluminatul se va asigura in zona Spatiilor de Servicii Tip S1 , a Parcarii de Scurta Durata si in zona Centrului de Intretinere si Coordonare:

Reteaua electrica pentru iluminat public stradal ce urmeaza a se proiecta se va amplasa in incinta :  Parcarii de scurta durata de la km 13+700, Centrului de Intretinere si Coordonare de la km 0+700,  Spatiului de servicii tip S1 de la km 27+900 , Parcarii de scurta durata de la km 40+400  si pe bretelele de acces ale acestora. Se va realiza un iluminat perimetral in incinta acestora.

Zonele de bretele de acces vor fi iluminate prin realizarea unui iluminat bilateral / unilateral. Stalpii folositi vor fi stalpi metalici cu inaltime de 9 m  (aceasta inaltime reiese din calculul luminotehnic)  , pe care se vor monta  corpuri de iluminat prin intermediul consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat. Stalpii vor fi cu flansa montata cu prezoane in fundatie turnata / fundatii metalice insurubate in terenul natural, pentru a respecta configuratia si ergonomia propuse.

#### Lucrari de mediu

Din analiza reiese că varianta de traseu traverseaza atat zone locuite potential afectate de zgomot cat și zone naturale.

Protecția receptorilor sensibili afectați de zgomot se va asigura prin instalarea de panouri fonoabsorbante in lungime de 54.043,00 m.

| Nr. Crt. | Localizare | km început | km sfârșit | Partea pe care se instalează | Lungime (m) | Localitatea învecinată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nod Rutier Satu Mare km 0+000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bretea 1 | 0+000 | 0+400 | stânga | 730 | Satu Mare |
| 2 | Bretea 2 | 0+000 | 0+400 | dreapta | 730 | Satu Mare |
| Drum Expres Satu Mate - Baia Mare |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Traseu drum expres | 0+700 | 2+100 | dreapta | 1449 | Mărtinești |
| 4 |  | 3+200 | 4+200 | stanga | 996 | Botiz |
| 5 |  | 5+000 | 6+500 | dreapta | 1550 | Odoreu |
| 6 |  | 9+100 | 9+700 | stânga | 600 | Vânotorești |
| 7 |  | 9+100 | 9+800 | dreapta | 654 | Vânotorești |
| 8 |  | 10+300 | 11+100 | dreapta | 803 | Odoreu |
| 9 |  | 10+300 | 11+100 | stânga | 803 | Dumbrava |
| Nod rutier Halmeu (DN19/DN1C) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bretea 1 | 4+000 | 4+600 | stânga | 780 | Odoreu |
| 11 | Bretea 2 | 4+000 | 4+600 | dreapta | 780 | Odoreu |
| 12 | Bretea 3 | 4+700 | 5+300 | stânga | 808 | Dumbrava |
| 13 | Bretea 4 | 4+700 | 5+300 | dreapta | 808 | Vânotorești |
| Drum Expres Satu Mate - Baia Mare |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Traseu drum expres | 13+500 | 13+900 | stânga | 400 | Parcarea de scurtă durată (km 13+500) |
| 15 |  | 13+500 | 13+900 | dreapta | 400 |  |
| 16 |  | 14+500 | 16+200 | stânga | 1680 | Anexe gospodărești |
| 17 |  | 14+500 | 16+200 | dreapta | 1680 | Românași |
| 18 |  | 16+500 | 18+400 | stânga | 1940 | Medieșu aurit |
| 19 |  | 16+500 | 18+400 | dreapta | 1940 | Iojibi |
| 20 |  | 18+800 | 20+600 | dreapta | 740 | Zone de locuit (DN1C) |
| 21 |  | 18+800 | 19+600 | stânga | 1730 | Zone de locuit și hale industriale (DN1C) |
| 22 |  | 20+200 | 20+900 | stânga | 721 | Medieș Râturi |
| 23 |  | 26+100 | 26+800 | dreapta | 700 | Apa |
| 24 |  | 27+700 | 28+100 | stânga | 400 | Spațiu de servicii tip S1 |
| 25 |  | 27+700 | 28+100 | dreapta | 400 |  |
| Nod rutier DC18A - Seini 29+560 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Bretea 1 | 29+400 | 29+500 | dreapta | 500 | Seini |
| 27 | Bretea 2 | 29+600 | 29+900 | dreapta | 600 | Seini |
| Drum Expres Satu Mate - Baia Mare |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Traseu drum expres | 34+500 | 35+900 | stânga | 1375 | Pomi |
| 30 |  | 36+400 | 41+100 | stânga | 4631 | Pomi și Borlești |
| 31 |  | 41+900 | 44+800 | dreapta | 2800 | Ardusat |
| 32 |  | 45+000 | 48+700 | stânga | 3886 | Arieșu de Câmp și Bozânta Mică |
| 33 |  | 45+000 | 48+700 | dreapta | 3886 | Ardusat și Colțirea |
| Nod Rutier DX4 - DX 4B VOBaia Mare |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Bretea 1 | 50+900 | 51+600 | stânga | 1550 | Lăpușel |
| 35 | Bretea 2 | 50+600 | 51+700 | dreapta | 2044 | Bozânta Mică |
| Drum Expres Satu Mate - Baia Mare |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Traseu drum expres | 52+500 | 54+000 | stânga | 1563 | Bozânta Mare |
| 37 |  | 55+500 | 59+100 | stânga | 3552 | Baia Mare |
| 38 |  | 55+700 | 59+100 | dreapta | 3434 | Săsar |

#### Sistemul de comunicatii si sistemul inteligent de control al traficului (ITS)

# INTEROPERABILITATE SI SCHIMB DE DATE

Sistemul de Monitorizare Trafic trebuie sa accepte informatii de trafic/ evenimente de Ia alte Centre de Monitorizare/Management/Informare asupra Traficului. Datele furnizate de catre aceste sisteme vor fi transformate din formatul propriu fiecaruia dintre ele in formatul intern folosit de sistemul de monitorizare trafic. Schimbul de date cu aceste centre va fi bazat pe o platforma XML deschisa, conform standardului DATEX II. Sistemele cu care va trebui sa schimbe date sunt urmatoarele:

Centrul National de Informare CNAIR;

Centrul de Informare al Politiei Rutiere - Infotrafic;

Agentia Nationala de Meteorologie;

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- SISTEMUL ITS

In cadrul programului de construcţii de noi autostrăzi/drumuri expres şi de reabilitare a celor existente, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere implementează Sistemele Inteligente de Transport (ITS - Intelligent Transport Systems), ca opţiune majoră de creştere a eficienţei, fluenţei, siguranţei şi limitării impactului asupra mediului privind procesul de transport rutier.

Sistemele inteligente de transport sunt aplicaţii ale comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor care asigură atât monitorizarea şi managementul reţelei rutiere cât şi informarea participanţilor la trafic.

Setul minim de servicii de informare a participanţilor la trafic şi managementul reţelei rutiere, necesar pentru Reţea Trans-Europeană de Transport Rutier, este prezentat mai jos şi trebuie să conţină:

Servicii de informare privind evenimentele în timp real şi avertizări

Servicii de informare privind condiţiile de trafic

Servicii de informare privind limitele de viteză

Servicii de informare asupra timpului de călătorie

Servicii de control al respectării legislaţiei privind viteza

Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere

Servicii pentru managementul strategic al traficului pe coridoare

Servicii de management al incidentelor rutiere

Servicii privind reglementările transporturilor speciale şi de mărfuri periculoase

Servicii de informare şi management a parcărilor pentru vehicule de transport marfa

Servicii de taxare şi control al accesului pe autostrazi

Servicii de monitorizare şi control a greutăţii şi gabaritului vehiculelor

Servicii de monitorizare, siguranţă şi securizare a infrastructurii

Toate aceste servicii ITS trebuie să fie implementate prin sisteme ITS pe loturile de autostrazi si drumuri expres şi să aibă toate funcţiile de bază pentru dezvoltări ulterioare.

Sistemul inteligent de transport va fi compus dintr-o reţea de senzori în contact cu elementele montorizate, respectiv infrastructura rutiera şi trafic, o reţea de echipamente şi module pentru achiziţia datelor, o reţea de unităţi locale de procesare a datelor, o reţea de comunicaţii pentru transmiterea datelor şi informaţiilor între componentele sistemului, un centru de monitorizare şi informare şi un set de interfeţe şi/sau terminale cu alte sisteme ITS pentru schimbul de date.

- Amplasarea

Amplasarea echipamentelor ITS se va face conform tabelului cu pozitiile de amplasare a echipamentelor

Echipamente de tip SOS nu vor fi instalate. Se vor amplasa panouri de informare cu numarul unic de urgenta.

Pentru a avea o dispunere unitară a echipamentelor ITS, care se vor instala pe acest lot, cu celelalte loturi de autostrazi si drumuri expres aflate în operare cât și cu alte loturi de autostrazi si drumuri expres care urmează să se construiască, la dispunerea echipamentelor ITS au fost respectate urmatoarele regului de amplasare:

- Camerele CCTV - PTZ (cu sistem de mișcare și panoramare – Pan Tilt and Zoom) se amplasează la intrările pe segmentul de autostrazi, în zona parcărilor, în nodurile rutiere și în zonele cu risc crescut de accident, pe poduri și viaducte cu o lungime mai mare de 500 m;

- Camerele CCTV fixe, zoom manual, amplasate la fiecare 2 km și în alte amplasamente în care situația o cere (ex.: poduri foarte lungi, tuneluri, etc.). Pe lotul de autostrazi, camerele CCTV fixe vor îndeplinii funcția camerelor de detecție incidente (AID) cu excepția camerelor fixe din parcări (fără modul detecție incidente) și a celor de securitate;

- Punctele de concentrare se vor instala la aproximativ 2 km unele de altele. Pentru consumatori mici (camere CCTV, etc) se pot folosi doar mediaconvertoare pe stâlp;

- Subsistemul de măsurare trafic cu bucle inductive (CS), de regulă, se instalează înainte și după nodurile rutiere (la aproximativ 500 m), în punctul comun al bretelelor de întrare și ieșire din nodul rutier și în zone speciale ce trebuie monitorizate din punct de vedere al traficului;

- Subsistemul de contorizare trafic folosind tehnologia video – VEH se instalează în număr de minim 2 bucăți între două noduri rutiere (pe același stâlp cu camerele AID);

- Stațiile meteo complete (conțin 2 senzori de polei) se va instala în zona nodurilor de ieșire din locațiile mari către drumul expres și în zone predispuse la factori perturbatori ce pot influența calitatea căii de rulare. Senzorii independenți de polei, montați în puncte diferite de cel al stației și care transmit direct datele la Centrul de Monitorizare și Informare; se vor instala pe ambele sensuri ale căii de rulare (pe banda 1), pe podurile și viaductele cu o lungime mai mare de 100 m, atât cât specificațiile tehnice o permit;

- Subsistemul de recunoaștere numere de înmatriculare – ANPR se va instala pe aceeași consolă cu WIM și/ sau SPPED și va fi folosit și în cadrul Subsistemului de cântărire dinamică – WIM;

- Subsistemul de cântărire dinamică – WIM se instalează pe un lot de autostrazi si drumuri expres(traseu ce nu-și schimbă direcția și fără denivelări) cuprins între două noduri rutiere (fără posibilitate de întoarcere) și prevăzut cu parcare. Este preferabil ca Subsistemul WIM să fie instalat cu cel puțin 5 – 6 km înainte de parcarea respectivă;

- În zona parcărilor se va instala un echipament tip acces-point, câte unul în fiecare parcare. În cazul în care semnalul acoperă la capacitate maximă ambele parcări se poate instala doar un echipament de tip acces – point;

- Subsistemul de detecție viteză a autovehiculelor – SPEED se va instala pe fiecare lot de autostrazi, pe fiecare sens al căii de rulare, de preferat pe aceeași consolă cu Subsistemul de cântărire dinamică – WIM și/ sau VMS;

- Subsistemul de informare privind informațiile de trafic, condiții meteo și stare infrastructură (VMS) se va instala la intrările pe loturile de autostrazi, înaintea nodurilor rutiere, înaintea parcărilor, înaintea intrărilor în tunele (dacă este cazul), înaintea podurilor și a viaductelor cu o lungime mai mare de cca 500 m. (aplicabil pentru VMS-urile de rută). La stabilirea propunerilor pentru locațiile panourilor VMS, Antreprenorul va ține cont de liniile directoare existente la nivel internațional referitoare la plasarea panourilor VMS (existența unei zone de drum în aliniament, existența unei zone de drum fără pante, existența altor semne sau panouri de semnalizare, etc.). Panourile VMS de acces se vor instala la ieșirile din parcări, înainte de sensurile giratorii, amplasate pe Drumurile Naționale (DN) sau Drumuri Județene (DJ), care fac accesul în drumul expres și înainte de desprinderea bretelelor de intrare în drumul expres;

- Proiectul de detaliu al sistemului

Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului de detaliu şi de implementarea acestuia, în cele mai bune condiţii tehnice de la momentul semnării contractului.

Proiectul va cuprinde arhitectura funcţională, arhitectura fizică şi specificaţii detaliate pentru toate componentele hardware şi software ale sistemelor ITS.

Proiectul va cuprinde planul final de design si specificaţii si va defini exact configuraţiile hardware, aplicaţiile si functionalitaile software, materialele, echipamentele si sistemele si nivelurile de conectivitate si acces ale sistemului.

Toate proiectele, specificaţiile si caracteristicile vor trebui adaptate de catre Antreprenor si furnizate atat Beneficiarului cat si Inginerului (Reprezentant al Beneficiarului), spre acceptare si validare. Nici o lucrare, specificaţie sau caracteristica tehnica nu va fi considerata acceptata daca nu îndeplineşte criteriile minime specificate si nu este validata in scris de catre Beneficiar si Inginer (Reprezentant al Beneficiarului).

Este de aşteptat ca actualele caracteristici din teren (intersecţii, număr de senzori, drumuri, etc.) sa creasca in volum, astfel ca sistemul va fi dimensionat si proiectat astfel incat sa permita extinderea sistemului.

Antreprenorul va inainta spre aprobare toate fisele de produs ce vor trebui sa respecte cerintele minime impuse.

Proiectul va cuprinde proiectarea de detaliu a elementelor de infrastructură (conducte, fundaţii, stâlpi, pasarele, dulapuri etc.) necesare instalării sistemelor ITS pentru lotul de autostrazi.

Indicatori economico-financiari la nivel de Studiu de Fezabilitate

Evaluarea economică a soluțiilor tehnice propuse, prezintă următoarele costuri (LEI fără TVA):

Varianta 1

Valoarea totala a devizului general este 5.931.597.615,73 lei cu TVA si 4.919.268.552,39 lei fara TVA din care C+M este 4.209.775.273,18 lei cu TVA si 3.479.153.118,33 lei fara TVA.

Varianta 2

Valoarea totala a devizului general este 5.945.830.043,87 lei cu TVA si 4.931.047.355,68 lei fara TVA din care C+M este 4.220.211.579,38 lei cu TVA si 3.487.778.164,77 lei fara TVA.

Indicatori ai analizei economice

Concluziile analizei economice

Principalele costuri si beneficii (preturi 2025)

Principalii indicatori ai analizei economice

| Principalii parametri şi indicatori | Valori |
| --- | --- |
| Rata socială de actualizare (%) | 3% |
| Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) | 29,82% |
| Valoare actualizata neta economica (ENPV) | 7.191.500.968 |
| Raporturi beneficii-costuri (BCR) | 12,48 |

Durata de execuție: 42 luni

#### PREȘEDINTE,                                                     DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ,

#### Pataki Csaba                                                                              Șereș Ioan

#### Red/tehn.red. B.A.

#### 5 ex.